液化气二甲醚检测仪（紧凑型）GC-9860E

液化气作为一种清洁、绿色高效能源逐步得到广泛应用，其主要成分为丙烷(C3H8)、丁烷(C4H10)、丙烯、丁烯等组份，简称碳三碳四，是石油化工产物。而二甲醚是一种煤化工产品，虽然热值也较高，但因具有很强的腐蚀性而对运输、销售、器材有较高的要求。 
      我公司依据GB 10410.3-89《液化石油气组分气相色谱分析法》标准，成功研制了针对此项分析任务的液化气二甲醚检测仪GC-9860E（紧凑型），并开发了相应的检测方法，可在15分钟内准确、快速的检测液化气中是否掺混二甲醚及其它组分和百分含量是多少。该仪器是一种高性能、小型一体化、实用新型分析仪器。采用微型计算机控制和大规模集成电路，操作简便，自动化程度高、可靠性好。温度参数、检测器参数全键盘设定。基线自动置零，并具有掉电保护、文件存储及调用功能。采用液晶显示，显示内容丰富、直观。气路流程可靠、灵活，易于扩展。

一、主要技术特点：

1、液化气二甲醚检测仪（紧凑型）GC-9860E采用大屏幕LCD液晶显示技术，显示直观、操作方便。
   2、自我诊断功能，能显示故障部位。
   3、触摸式键盘方便使用者对各项操作数据进行设定。
   4、数据断电保护功能，仪器所设定的运行数据在断电后能长期保存。
   5、具有秒表功能。

6、具有超温保护装置。温度超过设定极艰，仪器均会停止加热，并在显示器上报告故障。
   7、大屏幕液晶显示器直观的显示出仪器参数，通过人性化软件操作界面，极大方便

用户设定包括各路温度、程升、检测器、桥流等参数。

8、仪器电脑连接互联网，可通过远程计算机与仪器连接，实现远程数据采集和管理。提高了装置的自由度，促进实验室的有效应用 。

9、主控电路采用了功能先进的微处理器、大容量的存储器的采用，使数据的保存更加可靠。 同时集测量、控制、电源于一块电路板的一体化设计提高了仪器的抗干扰性和可靠性。

10、采用微处理器的温度控制电路，各加热区被控对象的温度精度达到0.1度。

11、五阶程序升温，适应宽沸点的复杂样品的分析。

12、单元式整体结构设计，安装、维修方便。

二、主要技术指标：
   1、温控指标：
        柱  箱：室温上5℃－400℃  精度±0.1℃。
        进样器：室温上5℃－400℃  精度±0.1℃。
        检测器：室温上5℃－400℃  精度±0.1℃。
   2、柱温箱参数：
       控温精度：室温上5℃－399℃  精度±0.1℃。
       程序升温阶数：五阶。
       程序升温速率：1℃－50℃。
       各阶恒温保持时间：0－300min（1min增量）。
      
   3、稳定的双气路系统:
       载气流量采用先稳压后稳流的双重稳定设计。
       精确的刻度式气路控制阀件，具有高重现性和高稳定性。
   4、多种进样方式可选：
       填充柱柱头进样。
       填充柱气化进样。
       在线进样：无人看管的情况下24小时连续进样（专利技术）。

三、高灵敏度检测器，确保数据的准确性

液化气二甲醚检测仪（紧凑型）GC-9860E配备热导检测器（TCD）：

采用半扩散式结构

电源采用恒流控制方式

灵敏度：≥3000mV·ml／mg（正十六烷/异辛烷）。

基线噪声：≤0.02mV。

基线漂移：≤0.1mV/30min。

线    性：≧104

四、仪器及配件
1．气相色谱仪：液化气二甲醚检测仪（紧凑型）GC-9860E（TCD）
2．气源：高纯氢气，氢气纯度≥99.995%（氢气发生器）
2．数据处理：N-2000色谱工作站
3．进样器：六通进样阀，定量管1ml
4．色谱柱：液化气中二甲醚分析专用色谱柱

5.  2L取样气袋2个