- 大对数通信电缆

| 大对数通信电缆；HYA通信电缆用途：主要用于传输音频、150kHZ及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号。在一定条件下，也可用于传输2048kbit/s以上的数字信号。适用于市内、近郊及局部地区架空或管道敷设线路中，也可直埋。 |  |
| --- | --- |
| HYA通信电缆介绍：(管道 / 架空 )内导体线径(mm )：0.40 、0.50 、0.60 、0.70 、0.80 、0.90 对数(对)：5—1200 |  |
| 宽带型/产品用途：适用于远程光网络单元到用户之间的传输系统，以及大楼布线系统中楼宇间传输的子系统。最高传输频率分别为30MHz与100MHz。 |  |
| HYA5x2x0.4 | HYA5x2x0.5 |
| HYA10x2x0.4 | HYA10x2x0.5 |
| HYA20x2x0.4 | HYA20x2x0.5 |
| HYA30x2x0.4 | HYA30x2x0.5 |
| HYA50x2x0.4 | HYA50x2x0.5 |
| HYA100x2x0.4 | HYA100x2x0.5 |
| HYA200x2x0.4 | HYA200x2x0.5 |
| HYA300x2x0.4 | HYA300x2x0.5 |
| HYA500x2x0.4 | HYA500x2x0.5 |
| HYA1000x2x0.4 | HYA1000x2x0.5 |
| 特殊规格/型号可以按客户要求生产 |  |
| 充气电缆主要电气性能： 1. 充气电缆直流电阻 : 20℃ , 0.4 ≤148 0.5 ≤95.0 0.6 ≤65.8 0.8 ≤36.6 2. 充气电缆绝缘电气强度：导体之间1min 1kv不击穿导体与屏蔽1min 3kv不击穿 3. 充气电缆绝缘电阻：每根芯线与其余线芯接地，HYA电缆大于10000MΩ.km 4. 充气电缆工作电容：平均值 52±2nF/km 5. 充气电缆远端串音防卫度：150kHZ时指定组合的功率平均值大于69dB/km。 产品型号: HYA HYAC HYAT HYY HYV HYY23 HYV23 HYYT23 HYA23 HYAT23 HYATC 主要产品: 充气电缆 ,自承式架空电缆,充油电缆,填充型电缆,屏蔽电缆 ,非屏蔽电缆 |  |