斗式提升机说明书

河北宏泰环保工程有限公司

电话：3011-66688688

TD系列斗式提升机产品概述:
    TD系列斗式提升机适用于垂直输送粉状、粒状、及小块状的磨吸性较小的散状物料，如粮食、煤、水泥、碎矿石等，提升高度最高40m。TD系列斗式提升机严格按照JB3926-85《垂直斗式提升机》标准设计制造，目前国内常用的斗式提升机均为垂直式。TD系列斗式提升机特点为：结构简单，运行平稳，挖取式装料，离心重力式卸料，物料温度不超过60℃；TD系列斗式提升机与传统D型斗式提升机相比输送效率高、料斗形式多，应优先选用。TD型斗式提升机备有四种料斗，即：Q型(浅斗)、H型(弧底斗)、ZD型(中深斗)、SD型(深斗)。

TD系列斗式提升机主要特点:
  1.提升范围广,这类提升机对物料的种类、特性要求少,不但能提升一般粉状、小颗粒状物料,而且可提升磨琢性较大的物料.密封性好,环境污染少。
  2. 驱动功率小,采用流入式喂料、诱导式卸料、大容量的料斗密集型布置.在物料提升时几乎无回料和挖料现象,因此无效功率少。 
  3.使用寿命长,提升机的喂料采取流入式,无需用斗挖料,材料之间很少发生挤压和碰撞现象。本机在设计时保证物料在喂料、卸料时少有撒落,减少了机械磨损。
  4. 运行可靠性好,先进的设计原理和加工方法,保证了整机运行的可靠性,无故障时间超过2万小时。提升高度高.提升机运行平稳,因此可达到较高的提升高度。

TD系列斗式提升机基本结构:
    TD型斗式提升机由运行部分(料斗与牵引胶带),带有传动滚筒的上部区段,带有拉紧滚筒的下部区段,中间机壳,驱动装置,逆止制动装置等组成,适用于向上输送松散密度ρ＜1.5t/m3粉状、粒状和小块状的无磨琢性和半磨琢性散状物料,如煤、砂、焦末、水泥、碎矿石等。 TD型斗式提升机结构形式为：TD型斗提升机的传动装置有两种形式分别配有YZ型减速器ZQ(或YY)型减速器。YZ型轴减速器直接装在主轴轴头上,省去了传动平台、联轴器等,使结构紧凑、重量轻,而且其内部带有异型辊逆止器，逆止可靠。该减速器噪音低，运转平稳，并随主轴浮动，可消除安装应力。

斗式提升机种类分类:

斗式提升机作为一种常用的提升设备，在得到广泛的应用的同时，根据不同行业的要求不同也有着非常清楚的分类，其按照传动结构可以分为：
(1).TD系列斗式提升机
   TD系列斗式提升机是一种国家标准的斗式提升机，该系列斗式提升机和D系列斗式提升机都是采用的胶带传动来提升物料，两者没有本质的区别，D系列斗式提升机产品型号较老且型号规格少。TD系列斗式提升机是在D系列斗式提升机的基础上经过产品改良而来，其规格有TD100(不常用)、TD160、TD250、TD315、TD400、TD500、TD630、TD800、TD1000等型号,其中TD160、TD250、TD315等型号为普遍采用型号.
(2).TH系列斗式提升机
    TH系列斗式提升机是一种常用的提升设备，该系列斗式提升机采用锻造环链作为传动部分，具有很强的机械强度，主要用于提升机粉体和小颗粒及小块状物料，区别于TD系列斗式提升机，其提升量更大、运转效率更高。其常用于较大比重的物料的提升。
(3).NE系列斗式提升机
   NE系列斗式提升机是一种新型的斗式提升机，其采用板链传动，区别于老型号TB系列板链斗式提升机，其命名方式采用提升量而命名而非斗宽。如NE150指的是提升量为150吨一小时而不是斗宽150。NE系列斗式提升机有着很高的提升机效率，根据提升速度不同还分有NSE型号及高速板链斗式提升机。
(4).TB系列斗式提升机
    TB系列斗式提升机是一种较老型号的斗式提升机，其传动部分采用板链传动，现已经被相应NE系列斗式提升机产品替代 。
(5).TG系列斗式提升机
    TG系列斗式提升机是一种加强型胶带斗式提升机，其区别于TD系列斗式提升机，TG系列斗式提升机采用钢丝胶带作为传动带，其具有更强的传动能力。该系列斗式提升机多被应用于粮食输送上，又被长称呼为粮食专用斗式提升机。
(6).其它型号斗式提升机
   常见的斗式提升机型号还有HL系列斗式提升机、GTD系列斗式提升机、GTH系列斗式提升机等，其均为上型号的不同叫法和演变形式。 
斗式提升机的型号选用： 
    作为常用的提升设备，斗式提升机的选用受很多方面因素的制约，选错型号会给使用方带来不尽的麻烦。一般决定斗式提升机选型取决于以下几个要素：1.物料的形态：物料是粉状还是颗粒状还是小块状。2.物料的物理性质：物料有没有吸附性或者粘稠度，是否含水。3.物料的比重：一般斗式提升机参数都是针对堆积比重在1.6以下的物料设计和计算的，太大的物料比重需要进行牵引力和传动部分抗拉强度的计算。4.单位时间内的输送量。

一般来说，物料的形态直接决定物料的卸料方式，常用规律为粉状物料采用离心抛射卸料、块状物料采用重力卸料，而卸料方式的不同决定斗式提升机采用的料斗形式的不同，离心抛射卸料多采用浅斗和弧形斗，而重力卸料需采用深斗。斗提机所采用料斗的类型不同则单位时间内提升的物料输送量是不一样的。斗式提升机最终的输送量是取决于料斗形式、斗速、物料比重、物料性质、料斗数量的一个综合参数。选型过程如下：物料比重→传动方式（斗提型号）→物料性质→卸料方式→料斗形式→该系列斗式提升机的提升量→确定机型。

TD系列斗式提升机技术参数表:

| 型号 | TD160 |  |  |  | TD250 |  |  |  | TD315 |  |  |  | TD400 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 料斗形式 | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd |
| 输送量(m3/h) | 5.4 | 9.6 | 9.6 | 16 | 12 | 22 | 23 | 35 | 17 | 30 | 25 | 40 | 24 | 46 | 41 | 66 |
| 斗宽(mm) | 160 |  |  |  | 250 |  |  |  | 315 |  |  |  | 400 |  |  |  |
| 斗容(L) | 0.5 | 0.9 | 4.2 | 1.9 | 1.3 | 2.2 | 3.0 | 4.6 | 2 | 3.6 | 3.8 | 5.8 | 3.1 | 5.6 | 5.9 | 9.4 |
| 斗距(mm) | 280 |  | 350 |  | 360 |  | 450 |  | 400 |  | 500 |  | 480 |  | 560 |  |
| 带宽(mm) | 200 |  |  |  | 300 |  |  |  | 400 |  |  |  | 500 |  |  |  |
| 斗速(m/s) | 1.4 |  |  |  | 1.6 |  |  |  | 1.6 |  |  |  | 1.8 |  |  |  |
| 物料量大块(mm) | 25 |  |  |  | 35 |  |  |  | 45 |  |  |  | 55 |  |  |  |
| 型号 | TD500 |  |  |  | TD630 |  |  | TD160 |  | TD250 |  | TD350 |  | TD450 |  |  |
| 料斗形式 | Q | h | zD | Sd | h | zD | Sd | Q | S | Q | S | Q | S | Q |  | S |
| 输送量(m3/h) | 38 | 70 | 58 | 92 | 85 | 89 | 142 | 4.7 | 8 | 18 | 22 | 25 | 42 | 50 |  | 72 |
| 斗宽(mm) | 500 |  |  |  | 630 |  |  | 160 |  | 250 |  | 350 |  | 450 |  |  |
| 斗容(L) | 4.8 | 9 | 9.3 | 15 | 14 | 14.6 | 23.5 | 0.65 | 1.1 | 2.6 | 3.2 | 7 | 7.8 | 14.5 |  | 15 |
| 斗距(mm) | 500 |  | 625 |  | 710 |  |  | 300 |  | 400 |  | 500 |  | 640 |  |  |
| 带宽(mm) | 600 |  |  |  | 700 |  |  | 200 |  | 300 |  | 400 |  | 500 |  |  |
| 斗速(m/s) | 1.8 |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1.25 |  |  |
| 物料量大块(mm) | 60 |  |  |  | 70 |  |  | 25 |  | 35 |  | 45 |  | 55 |  |  |

说明：1.表中斗容为计算斗容，输送量按填充系数0.6计算得出。
　　   2.斗提机料斗用途为:
　　　    浅料斗：输送潮湿、易结块、难抛出的物料。如湿沙、湿煤等。
　　　    深料斗：输送干燥的、松散的、易抛出的物料。如水泥、煤块、碎石、石英砂等。

TD系列斗式提升机外形示意图:

TD系列斗式提升机外形尺寸参照表：

| 斗提机型号 |  | TD100 | TD160 | TD250 | TD315 | TD400 | TD500 | TD630 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轮廓高度L |  | C＋1100 | C＋1363 | C＋1535 | C＋1640 | C＋1790 | C＋1865 | C＋2045 |
| 整机结构 | H H4 S | C-820 600 200 | C-930 700 250 | C-1250 800 250 | C-1245 850 250 | C-1500 950 250 | C-1700 900 250 | C-1730 1060 315 |
| 料斗 | t b | 200 100 | 350/280 160 | 450/360 250 | 500/400 315 | 560/480 400 | 625/500 500 | 710 630 |
| 地脚孔 | a3 b3 n3 d3 | 200 310 8 Φ18 | 250 400 8 Φ18 | 300 538 8 Φ18 | 300 648 8 Φ18 | 400 768 8 Φ22 | 400 900 8 Φ22 | 380 1020 10 Φ30 |
| 上、下部机壳及外形轮廓 | H3 H6 A2 A6 A7 B2 B4 B5 | 970 1210 692 776 1050 220 370 330 | 1185 1500 985 996 1235 295 461 475 | 1320 1800 1175 1266 1600 394 596 610 | 1488 1800 1200 1266 1700 440 706 710 | 1500 2000 1350 1558 1980 535 828 835 | 1655 2300 1410 1610 2200 605 980 1000 | 1750 2500 1590 1890 2500 660 1110 1110 |
| 中部机壳 | A4 A5 B3 | 776 805 390 | 982 1021 525 | 1152 1302 682 | 1254 1400 794 | 1548 1580 920 | 1570 1630 1040 | 1850 1910 1160 |
| 卸料口 | H1 A3 a1 a2 a3 b1 b2 b3 n1 d1 | 520 438 334 120 390 224 95 280 12 Φ12 | 630 548 365 150 431 315 150 381 12 Φ12 | 750 713 600 200 676 450 200 526 12 Φ12 | 795 763 560 230 638 560 230 638 12 Φ12 | 850 824 670 295 758 670 295 758 12 Φ14 | 1000 885 700 355 880 780 300 800 12 Φ18 | 1200 1045 700 300 800 900 280 1000 14 Φ18 |
| 进料口 | H5 a4 a5 a6 a7 b4 b5 b6 n2 d2 | 900 280 80 100 19 220 100 250 9 Φ10 | 1000 260 80 100 19 220 100 250 9 Φ12 | 1320 260 43 110 26 260 110 306 9 Φ12 | 1320 355 58 150 45 320 155 370 9 Φ12 | 1600 450 100 175 40 450 215 510 9 Φ14 | 1600 500 65 210 40 500 220 550 9 Φ14 | 1886 560 85 160 30 630 160 700 12 Φ14 |

TD系列斗式提升机驱动配备表:

ZQ型斗提机驱动装置配套表:

| 斗提机 型号 | 传动装置 代号 | 电动机 |  | ZQ减速器型号 |  | 重量 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 型号 | 功率 kw | 右装传动装置 | 左装传动装置 |  |
| TD100 | C1 | Y100L-6 | 1.5 | ZQ25-16-ⅢZ | ZQ25-16-ⅣZ | 230 |
|  | C2 | Y112M-6 | 2.2 |  |  | 240 |
| TD160 | C1 | Y132S-6 | 3 | ZQ35-12.5-ⅢZ | ZQ35-12.5-ⅣZ | 472 |
|  | C2 | Y132M1-6 | 4 |  |  | 490 |
|  | C3 | Y132M2-6 | 5.5 | ZQ40-12.5-ⅢZ | ZQ40-12.5-ⅣZ | 563 |
|  | C4 | Y160M-6 | 7.5 |  |  | 621 |
| TD250 | C1 | Y132M2-6 | 5.5 | ZQ40-16-ⅢZ | ZQ40-16-ⅣZ | 576 |
|  | C2 | Y160M-6 | 7.5 |  |  | 616 |
|  | C3 | Y160L-6 | 11 | ZQ50-16-ⅢZ | ZQ40-16-ⅣZ | 838 |
|  | C4 | Y180L-6 | 15 |  |  | 903 |
| TD315 | C1 | Y160M-6 | 7.5 | ZQ40-16-ⅢZ | ZQ40-16-ⅣZ | 645 |
|  | C2 | Y160M-4 | 11 | ZQ50-20-ⅥZ | ZQ50-20-ⅤZ | 855 |
|  | C3 | Y160L-4 | 15 |  |  | 883 |
| TD400 | C1 | Y180L-6 | 15 | ZQ50-16-ⅢZ | ZQ50-16-ⅣZ | 936 |
|  | C2 | Y200L1-6 | 18.5 | ZQ65-16-ⅥZ | ZQ65-16-ⅤZ | 1687 |
|  | C3 | Y200L2-6 | 22 |  |  | 1702 |
|  | C4 | Y225M-6 | 30 |  |  | 1787 |
| TD500 | C1 | Y180L-6 | 15 | ZQ50-16-ⅢZ | ZQ50-16-ⅣZ | 1724 |
|  | C2 | Y200L1-6 | 18.5 | ZQ65-16-ⅥZ | ZQ65-16-ⅤZ | 1760 |
|  | C3 | Y200L2-6 | 22 |  |  | 1775 |
|  | C4 | Y225M-6 | 30 |  |  | 1810 |
| TD630 | C1 | Y200L2-6 | 22 | ZQ65-20-ⅥZ | ZQ65-20-ⅤZ | 1876 |
|  | C2 | Y225M-6 | 30 |  |  | 1952 |

YY型斗提机驱动装置配套表：

| 斗提机型号 | 传动装置 代号 | 电动机 |  | 减速机型号 | 重量 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 型号 | 功率 kw |  |  |
| TD160 | C1 | Y112M-4 | 4.0 | ZLY112-16 | 296 |
|  | C2 | Y132S-4 | 5.5 | ZLY112-16 | 321 |
|  | C3 | Y132M-4 | 7.5 | ZLY125-16 | 355 |
| TD250 | C1 | Y132S-4 | 5.5 | ZLY112-16 | 373 |
|  | C2 | Y132M-4 | 7.5 | ZLY125-16 | 466 |
|  | C3 | Y160M-4 | 11 | ZLY140-16 | 587 |
| TD315 | C1 | Y132M-4 | 7.5 | ZLY125-16 | 452 |
|  | C2 | Y160M-4 | 11 | ZLY140-16 | 590 |
|  | C3 | Y160L-4 | 15 | ZLY160-16 | 639 |
| TD400 | C1 | Y160M-4 | 11 | ZLY140-16 | 551 |
|  | C2 | Y160L-4 | 15 | ZLY160-16 | 693 |
|  | C3 | Y180M-4 | 18.5 | ZLY160-16 | 734 |
|  | C4 | Y180L-4 | 22 | ZLY180-16 | 790 |
| TD500 | C1 | Y160L-4 | 15 | ZLY160-16 | 771 |
|  | C2 | Y180M-4 | 18.5 | ZLY160-16 | 812 |
|  | C3 | Y180L-4 | 22 | ZLY180-16 | 854 |
|  | C4 | Y225M-6 | 30 | ZLY200-16 | 1202 |
| TD630 | C1 | Y200L2-6 | 22 | ZLY180-16 | 1208 |
|  | C2 | Y225M-6 | 30 | ZLY200-12.5 | 1401 |
|  | C3 | Y250M-6 | 37 | ZLY224-12.5 | 1639 |
|  | C4 | Y280S-6 | 45 | ZLY224-12.5 | 1815 |

TD系列斗式提升机各部位润滑周期:

| 序号 | 润滑部位 | 润滑材料 | 润滑周期 | 润滑方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传动及拉紧滚筒轴承 | 耐水润滑脂 | 200小时 | 利用注油器 |
| 2 | 逆止联轴器 | 耐水润滑脂 | 50小时 | 利用注油器 |
| 3 | 拉紧螺栓 | 耐水润滑脂 | 500小时 | 涂抹 |
| 4 | 电动机 | 耐水润滑脂 | 6个月 | 35 |

新源公司生产的斗式提升机均为垂直式，是新型提升设备，材质为碳钢、不锈钢；TD型斗式提升机、TH型斗式提升机的工作特征与用途比较对照表：

| 型式 | TD型斗式提升机 | TH型斗式提升机 |
| --- | --- | --- |
| 结构特征 | 采用橡胶带作牵引构件 | 采用锻造的环形链条作为牵引构件 |
| 卸载特征 | 采用离心式或混合式方式卸料 | 采用混合式或重力式方式卸料 |
| 适用输送物料 | 松散密度ρ＜1．5t/m3的粉状、粒状，小块状的无磨琢性、半磨琢性物料 | 松散密度p＜1．5t／m’的粉状、粒状.小块状的无磨琢性、半磨琢性物料 |
| 适用温度 | 被输送物料温度不得超过60℃，如采用耐热橡胶带时温度不超200℃ | 被输送物料温度不得超过250℃ |
| 主要型号 | TDl00、TD160、TD250、TD315，TD400、TD500、TD630 | TH315、TH400、TH500、TH630(TH800)(TH1000)① |
| 提升高度 | 约在4—40mm范围内 | 约在4．5—40mm范围内 |
| 输送量 | 4—238m3/h | 35—185m3/h |

斗式提升机选用须知:

斗式提升机用来垂直提升经过破碎机的石灰石、煤、石膏、熟料、干粘土等块粒状物料以及生料、水泥、煤粉等粉状物料。根据料斗运行速度的快慢不同，斗式提升机可分为：离心式卸料、重力式卸料和混合式卸料等三种形式。离心式卸料的斗速较快，适用于输送粉状、粒状、小块状等磨琢性小的物料；重力式卸料的斗速较慢，适用于输送块状的，比重较大的，磨琢性大的物料，如石灰石、熟料等。斗式提升机的牵引构件有环链、板链和胶带等几种。环链的结构和制造比较简单，与料斗的连接也很牢固，输送磨琢性大的物料时，链条的磨损较小，但其自重较大。板链结构比较牢固，自重较轻，适用于提升量大的提升机，但铰接接头易被磨损，胶带的结构比较简单，但不适宜输送磨琢性大的物料，普通胶带物料温度不超过60°C，夹钢绳胶带允许物料温度达80°C，耐热胶带允许物料温度达120°C，环链、板链输送物料的温度可达250°C。 另我厂可根据用户需要而设计制造特殊型号规格的提升机。