产品特色介绍

一、外观对比

二、简介：

本电源是专门为交、直流伺服电机设计的超小体积电子型电源适配器，用于代替传统的三相变压器。该产品改变中国传统线圈式变压器的笨重、发热、耗电、干扰、安装难的问题。

三、产品特点：

1、性能优异、盒式外形、可任意悬挂安装、使用简单；
2、耗电少、高稳压、抗干扰、不发热；
3、抗雷击、抗高压高流；

4、可断相、并连使用；　　
5、全部元件采用进口功率模块；

6、特殊的合金材料，接头端子缓流、缓压；

四、技术说明：

1、采用最前沿的微波器件，三相全桥开关谐振技术，SPWM调试方式，开关频率1KHZ，发热量少，不需散热器，耗电少，完全消除EMI干扰。

2、150%过载能力，可长时间使用。

3、环境温度-65℃至+68℃，湿度≤80%（无结露）

4、产品使用设计寿命10年。

五、适用伺服电机（伺服单元）：
    三菱伺服、 安川伺服、三洋伺服、富士伺服、日立伺服、松下伺服、

欧姆龙伺服、AB伺服、施耐德伺服、路斯特伺服、科比伺服、发那科伺服、

伦茨伺服、台达伺服、东元伺服等所有进口、国产伺服系统。

六、公司承诺：

1、质量问题产品2年内免费换新机，终身维护。

七：选型介绍：

变压器容量*功率因数0.8=实际负载所带伺服电机总和功率（负载不限伺服台数）例：CFS-3KVA规格换算如下：

容量3KVA*0.8=2.4KW（伺服功率）

八、产品安装：

| 型号规格 | 外型尺寸 (长*宽*高mm) | 横向安装孔尺寸 (长*宽mm) | 竖向安装孔尺寸 (长*宽mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.5kVA及以下 | 110×168×40 | 60×158 | 158×21 |
| 15kVA及以下 | 145×168×40 | 95×158 | 158×21 |
| 25kVA及以下 | 205×168×40 | 155×158 | 158×21 |

九、使用说明：

1、接线图

| 输入三相四线380V |  |  |  | 输出三相三线200V |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | S | T | N | L3 | L2 | L1 |

专用电源接线端子 R S T N L3 L2 L1 L2c L1c L3 L2 L1 伺服器接线端子

注意事项：

★专用电源输入端子“N”必须接零线。

★零线线径不能小于火线线径。

★伺服电机额定功率不能高于专用电源容量。

3、特殊接线方式：

3.1、功率5kW及以上的安川伺服电机，用以下接线方式：

专用电源接线端子 R S T N L3 L2 L1 L2c L1c L3 L2 L1 伺服器接线端子

3.2、利时伺服电机、三菱伺服电机MR-E系列，用以下接线方式：

专用电源接线端子 R S T N L3 L2 L1 L3 L2 L1 伺服器接线端子