TK6070iP

| 显示器 | 显示器 | 7” TFT |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分辨率 | 800 x 480 |  |
|  | 亮度 | 350 |  |
|  | 对比度 | 500:1 |  |
|  | 背光类型 | LED |  |
|  | 背光寿命 | >30,000 小时 |  |
|  | 显示色彩 | 65536 |  |
| 触控面板 | 类型 | 4线电阻式 |  |
|  | 触控精度 | 动作区 长度(X)±2%, 宽度(Y)±2% |  |
| 存储器 | Flash储存器 (MB) | 128 MB |  |
|  | DRAM (MB) | 64 MB |  |
| 处理器 |  | 32Bit RISC CPU 400MHz |  |
| I/O接口 | USB Client | USB 2.0 x 1 |  |
|  | 串行接口 | COM1 RS-232, COM2 RS-485 2W/4W |  |
| 万年历 |  | 内置 |  |
| 电源 | 输入电源 | 24±20%VDC |  |
|  | 功耗 | 350mA@24V |  |
|  | 电源隔离 | 无 |  |
|  | 耐电压 | 500VAC (1 分钟) |  |
|  | 绝缘阻抗 | 超过 50MW @ 500VDC |  |
|  | 耐震动 | 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G30 分钟) |  |
| 规格 | 外壳材质 | 工程塑料 |  |
|  | 外形尺寸 WxHxD | 200.4 x 146.5 x 34mm |  |
|  | 开孔尺寸 | 192 x 138mm |  |
|  | 重量 | 约 0.52kg |  |
| 操作环境 | 防护等级 | IP65 前面板防护 |  |
|  | 储存环境温度 | -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) |  |
|  | 使用环境温度 | 0° ~50°C(32° ~122°F) |  |
|  | 使用环境湿度 | 10% ~ 90% RH (无冷凝) |  |
| 认证 |  | 符合CE认证标准 |  |
| 使用软件 |  | 限于简体中文版 EB8000 V4.65.06 或更新版本使用 |  |
| 7" 800x480 TFT LCD |  |  |  |
| 无风扇冷却系统 |  |  |  |
| 内建储存内存及万年历 |  |  |  |
| IP65 面板防护等级 |  |  |  |
| LED 背光灯 |  |  |  |
| Com2 RS485 支持 MPI 187.5K |  |  |  |