J801A大吨位油压机特点：

- 采用三钢板四导柱式结构，采用电脑先进技术软件辅助设计整个液压机器呈现简单、经济、适用的特点；

- 液压控制系统采用插装阀集成系统。可以确保机器动作动作可靠，机身使用寿命长，液压冲击对机身压力较小，减小了连结管路与泄漏点。独立的电气控制系统，工作可靠，动作直观，维修方便；

- 采用按钮集中控制，手动与半自动之间任意切换，可实现定程，定时、定压三种工作模式，并具有保压延时等性能。工作压力、行程根据工艺需要在规定的范围内可调；

- 适用领域：本系列压机适用于金属材料的拉深、弯曲、翻边、冷挤、冲裁等工艺；

- 还适用于校正、压装、粉末制品、磨料制品、压制成型以及塑料制品，绝缘材料的压制成型。在眼镜、钟表、相框、五金制品、电器、电子行业有广泛应用；

- 液压机可选配附件：光电安全保护装置·风冷装置·PLC人机界面显示操作；

| 名称 | J803-A-100T | J803-A-200T | J803-A-300T | J803-A-500T | J803-A-600T | J803-A-1000T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出力范围 | 1000KN | 2000KN | 3000KN | 5000KN | 6000KN | 10000KN |
| 系统压力 | 20Mpa | 21Mpa | 21Mpa | 25Mpa | 25Mpa | 25Mpa |
| 油缸行程 | 200MM | 200MM | 200MM | 200MM | 200MM | 250MM |
| 最大开口 | 400MM | 420MM | 420MM | 450MM | 450MM | 450MM |
| 有效面积 | 430*450MM | 530*530MM | 590*600MM | 740*740MM | 810*810MM | 920*920MM |
| 下降速度 | 100MM/S | 100MM/S | 100MM/S | 120MM/S | 120MM/S | 120MM/S |
| 回升速度 | 115MM/S | 115MM/S | 115MM/S | 100MM/S | 100MM/S | 100MM/S |
| 使用电源 | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V | AC380V |
| 电机功率 | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 11KW | 15KW | 18.5KW |
| 设备重量 | 2.5T | 3.6T | 4.5T | 9.2T | 12T | 17.2T |