液压岩石劈裂棒，柱式劈裂机，柱式劈石棒，液压分裂棒，岩石膨胀棒，

一个劈裂棒报价一万

山东派力恩机械制造有限公司是一家生产与直销为一体的公司。本公司自主生产液压静态爆破设备。掌握高新技术，保持高端品质。做液态静态爆破设备，我们更专业。

随着祖国飞速发展，各行各业都发生着翻天覆地的变化。现代化城市建设，就一行业就发现着巨大变化。在建设过程中，我们常遇见石方。以往最佳爆破石方是直接使用，爆破速度快，但是事实证明传统爆破方法危险性大，容易造成人员伤亡。对人民的生命财产有着一定的威胁。现如今国家管控也是相当严格。时常是无法对石方进行爆破。相对来说，石方爆破难度系数就加大了许多。

就在这时，一个新的生命活跃在我们眼前。那就是液压静态爆破设备，做到了，无声爆破，可控爆破，安全爆破。它得到了广大的肯定与认可，也得到了广泛的实践与信用。在诸多液压静态爆破设备当中，派力恩液压劈裂棒，成为了行业中的弄潮儿

它是由一条油缸，11个活塞，多个密封件，多根高压油管几大部件组成。分为一根进油管，一根回油管。进油时液压破石棒的活塞会伸出，这就是一个工作过程，也就是岩石破裂的时间。它的动力源是由液压动力站通过油管传输液压油，可达到120mp，理论分裂力1200t.单根30kj,一个动力站最大可高配6根。标配是4根。

120mp以属于超高压序列，对于各个部件之间的密封性必须高标准。劈裂棒的整个工作过程都是依赖超高压油站。欧力德所生产的超高压油站，其核心部件都是采取进口装置。真正达到零故障。在油站设计过程中我们自主研发一项智能化装置，当压力达到120mp时，电机会停止转动，油泵会停止工作，整个油站处于保压状态。这种装置有几大好处，1可以延长液压油站使用寿命。2可以让压力各加稳定精确。3在实际操作过程中还节省了相当一部分时间

在所有液压设备当中，液压油管是整个液压系统工作的交通要塞，它负责传送液压油，抗压强度要求极高。液压油管质量不过关会出现爆管事故，对工人师傅可能造成人身伤害，存在一定的安全隐患。劣质液压油管我们应该排斥。派力恩所使用的高压油管，抗压最高值350mp，而派力恩劈裂棒只需要120mp。油管主要由内胶层、中胶层、2、4、6层钢丝缠绕层、外胶层组成。内胶层具有使输送介质承受压力，保护钢丝不受侵蚀的作用，外胶层保护钢丝不受损伤，钢丝（ф0.3-2.0增强层）层是骨架材料起增强作用。每根高压油管出厂都要经过爆破检测。经检验合格，方才投入市场。安全系数高，可放心使用。

向油站加入抗磨液压油，需加满。液压油站下方有游标，参照游标即可。

需接好三相四线380v。电机需正传，顺时针方向。

将高压油管与劈裂棒相连接，油管颜色可分蓝色，黑色，蓝管高压，黑管低压。

打孔钻机，90孔，孔深最浅1米2。能深不能浅

棒距50，与临空面距离50.这是针对花岗岩开采标准。根据岩石岩质而定。

派力恩液压劈裂棒的工作。

工作时间短，就是活塞从油缸伸出的时间。在1分钟之间方可达到分裂岩石的明显效果。首先将液压劈裂棒放入90孔内，务必保证活塞全部放入。启动电源，换动手动换向阀至蓝色油管，开始进油，活塞开始伸出，在孔内产生向临空面方向的推力，岩石表面会出现分裂纹路。液压油表显示液压达到120mp时，液压站停止工作，处于保压状态，意味着工作以完成。只要换动手动阀黑色油管，活塞收缩，人工提出。 依次重复，操作简单，方便易学。

相对水泥膨胀剂，开采岩石需要等待的时间太过漫长，开采岩石速度太慢，人工打孔，工作量大但是方量提不上。还不可以重复利用。液压劈裂机，也同属我公司生产的优质设备，它只适用于小方量石方开采，就打孔来说，派力恩液压劈裂机，人工孔打孔只能打46的小孔，派力恩液压劈裂棒，机器打孔，需打90大孔。开采岩石速度快，节约成本，无声开采岩石，液压爆破石方，最佳设备。

适用于各种坚硬岩石的无声开采，花岗岩，火山岩，石英岩、玄武岩，石英斑岩、硅质片岩，砂岩、石灰岩、大理岩、白云岩、黄铁矿等。大方量石方无声开采，破碎锤打不动，膨胀剂分不开，劈裂机速度慢，液压劈裂棒是最明智的选着。

我们给您最专业的技术指导，最完善的施工方案，我们的精神：走在技术的最前沿，打造一流的国际品质，坚持做最好的设备，分最硬的岩石。