韩国大宇柴油发电机组性能

就目前而言世界上大多数备用发电机组均采用柴油发动机作为主要动力，三相交流发电机作为主要电能转换装置，所以发电机组电力质量主要取决于发动机与发电机的性能和相互配合，并在不同的使用工况和运行工作制上进行完善合理的选配，才能达到最佳的运行状态和经济运行合理性。

一、大宇发动机性能优点：

1、质量保证

我公司是韩国大宇发动机生产厂家的OEM成套授权商，我司所提供的大宇发动机及相关附件均由韩国原装进口产品，并通过国家海关严格检验，每台机都有国家海关出具的报关单，每台机都有对应的原厂编号，而且每台发动机都由韩国大宇原厂提供可靠保障，在保修期内由原厂负责承保。

2、实用范围

大宇发动机在国内市场上主要运用于工况很差的工程机械、安全最高的长途客运、备用能源等领域（如：大宇挖掘机械、大宇客车、大宇发电机组等行业）。充分体现大宇发动机的运行安全高、对工况要求低、功率范围大等优点。

3、输出质量

P180LE、P222LE系列发动机为V型排列，从力学上讲在功率同等的条件下缸数越多其单缸工作受力越小，因此发动机曲轴受力也相应减小，而且多缸交替工作，使机组运行更为平稳和功率突加突减性能提高，从而使输出电能的频率波动率减小，从而使电能质量提高。（如：汽车发动机带V型比不带V型的汽车性能要好一些）。

4、使用寿命

由于单缸受力小，机组在工作中各曲轴、连杆、轴瓦之间的摩擦力也相应减小，从而使机组使用寿命增加。

5、噪音

综上因素，由于单缸功率分配比六缸机组小，因此发动机燃烧室内燃油爆发力度也相应减小，自然发动机噪音比同其它发动机噪音相对要小。（如：在实际运用中，同等功率下康明斯机组102分贝、大宇机组98分贝）

6、油耗

P180LE、P222LE系列发动机采用国际品牌的美国GAC电子高速模块，由执行器控制单缸独立式高压燃油泵供油，其反应速度快，控制精度高，因此大宇机组在油耗上比同功率下的其它机组相对较低（电喷除外），从而使用户的运行成本下降，提高了机组的经济运行能力。

7、冷启动性能

大宇系列发动机采用电控油泵，在不同条件启动时用户可根据不同的启动条件选择最佳的启动油量，以达到最佳启动效果，在启动马达上，P180LE、P222LE系列机组采用高速马达拖动，使启动马达体积比其它机组小，所要求的蓄电池启动容量也相应减小，并且使发动机启动转速比其它机组冷启动性能强。（注：此高速马达不利于短时间内多次长时间运转启动）所以设计中P180LE、P222LE系列发动机冷启动性能高。对于使用次数少，停放时间较长的单位及有优势。

8、燃油系统

P180LE、P222LE系列发动机燃油系统中安装有两只有机玻璃杯式粗级过滤器，再经过两次油水分离器与柴油精滤器组合式过滤总成。经三次提高燃油纯度，有利于发动机寿命的提高。我公司考虑到现有市场柴油品质较差，在不影响功率情况下将所有机组进油口处附加安装有进口大流量油水分离器与柴油过滤器组合部件，此部件可使机组二级保养时间比平常保养时间延长50%以上。

9、保养成本

1）、机组润滑油使用国产15W40CF级润滑油并可满足机组要求，在国内市场上均可采购到。

2)、机组柴油、机油、空气过滤器在国内大宇汽车用工程机械处均可采购，而且现在大宇厂家在中国境内山东烟台设立专门耗材配件生产基地，为客户提供了便捷。

3）、综合上述两点大大降低了机组保养成本。