厂家直销产品销售：13603716845

QQ：256423304

气动注浆泵

用途：气动注浆泵用于煤矿、铁矿等井壁防水、加固注浆工程，以及地铁、隧道、水利、建筑等注浆堵水及破碎岩层的注浆固结工程。

特点：

1.使用压缩空气为动力，性能稳定可定压自动变量，双缸具有浆比1:1的双液注浆功能（水泥浆/速凝剂/马丽散）,可在易燃易爆，高瓦斯场合安全使用

2. 气动注浆泵体积小、重量轻、移动搬运方便，适宜移动频繁的多点注浆

3. 气动注浆泵无级调量，只要控制气源开关的大小就能改变进泵的流量，即排浆量随着注浆压力的增加而减小。

4. 气动注浆泵同步双液，既可以单液注浆也可以双液注浆，浆液混合效果显著，确保注浆质量（出液比例1:1）

5.气动注浆泵可同步注化学类浆液，如聚氨酯类加固，发泡  充填，封孔等化学浆液，广泛应用于煤矿封孔泵，加固注浆，注浆堵水及防灭火等工作。

技术参数：

| 型号 | 2ZBQ24/10 | 2ZBQ50/4 | 2ZBQ70/7 | 2ZBQ40/11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大流量L/min | 24 | 50 | 70 | 40 |
| 最大压力Mpa | 10 | 4 | 7 | 11 |
| 供气压力Mpa | 0.4-0.6 | 0.2-0.63 | 0.2-0.63 | 0.2-0.63 |
| 外形尺寸mm | 800x400x700 | 800x400x700 | 1300x500x1000 | 1300x500x1000 |
| 重量kg | 41 | 41 | 83 | 83 |
| 可调浆比例 | 1 ：1或 0.75 ：1 | 1 ：1或 0.75 ：1 | 1 ：1或 0.75 ：1 | 1 ：1或 0.75 ：1 |
| 空压机 m3 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 1.5 |

标准配置：混合器 1个、压力表 1个、32吸浆管 2条、 32出浆管

厂家直销产品销售：13603716845

QQ：256423304