金视天 视频会议全向麦克风KST-W1

本公司生产的视频会议麦克风 KST-W1造型优美，时尚大方，外形小巧轻便，便于携带，功能强大， 性能稳定，带自适应的回音消除和噪声抑制等功能，能消除长达 256ms 的回音，高保真音频输出，2.4G 无线传输，可外接标准 3.5mm 耳机设备， 支持 1小时快充，人机交互界面友好。

采用全双工语音通话清晰技术，使发言和收听能够同时进行，不必在会议中进行收听和发言的选择，也不会影响会议语音的连贯性。

内置 3 颗高灵敏度 MIC 采用波束成形麦克风阵列技术，可自由切换 3 颗麦克风拾音，可定向拾取一定角度、范围的声音，减小其它方 向上的噪音干扰，拾音距离可达5米，推荐使用距离 3 米以内。

采用业内先进的回声抵消技术、消噪技术、啸叫抑制技术、动态噪 音抑制技术，能够在较嘈杂的环境使用。

内置高功率扬声器，声音饱满，还原性好，能真实还原人的音色、 音调，输出优质声音的同时还保证了足够大的覆盖范围。

采用 2.4G 无线传输技术，传输距离可达 10M,传输信号稳定。

可使用本公司会议摄像机遥控器控制，使用遥控器还可以自由切换 会议模式与音乐模式。

可通过 USB 接口对机器充电，提供 1Ah 快充电，充满电可连续工作 12 小时。

配置智能双色 LED 灯，能方便显示各功能的状态，如电量、音量、 静音等，并可智能提示用户充电。

六个机身按键：音量加、音量减、麦克风静音、喇叭静音、麦克风 选择、电源开关，方便用户简便操作。

支持外接耳机或带功放扬声设备。

可兼容市面上各种视频会议软件。

| 型号 |  | KST-W1 |
| --- | --- | --- |
| 麦克风 | 类型 | 全指向性数字硅麦 |
|  | 灵敏度 | -22dBFS |
|  | 信噪比 | 60dB |
|  | 频响范围 | 20Hz-15kHz |
| 扬声器 |  | 内置大功率扬声器,AGC自动增益控制提供音频平稳输出 |
| 回音消除 |  | 业界顶尖的回音消除技术，可达256ms回声抵消时长 |
| 噪声消除 |  | >15dB |
| 采样率 |  | 16kHz/48kHz |
| 拾音半径 |  | 拾音距离可达5米，推荐使用距离3米以内 |
| 传输方式 |  | 2.4G |
| 音频输出接口 |  | 3.5mm耳机接口 |
| 充电接口 |  | Mini USB |
| 控制方式 |  | 按键控制或红外遥控器控制 |
| 按键功能 |  | 开关机,MIC静音,喇叭静音, MIC切换, 音量减, 音量加 |
| 电源适配器 |  | DC5V±0.2V,1A |
| 电池 |  | 充电时间：约4小时，使用时间：约10小时 |
| 待机时间 |  | 3个月 |
| 工作温度 |  | 0-50℃ |
| 环境湿度 |  | 0-95% RH |
| 长×宽×高 |  | 178mm×162mm×47mm |
| 重量 |  | 425克 |