富山外螺纹截止阀GB/T595-83

船用外螺纹青铜截止阀|船用GB/T595-83 A型 船用外螺纹青铜截止阀|船用青铜截止阀|外螺纹青铜截止止回阀|船用截止止回阀|GB596-83 B型外螺纹青铜截止止回阀

GB/T595 船用外螺纹青铜截止阀

产品型号：GB 595-83

适用介质：淡水，海水，滑油，燃油、空气和温度不高于250℃的蒸汽

材料：阀体为ZQAl9-2II，阀盖、阀盘、阀杆为QAl9-2。

| 型式 | 名称 | 公称压力PN MPa | 公称通径DN mm |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 直通截止阀 | 4.0 | 15~32 |
| B | 直角截止阀 | 10.0 | 6~32 |

| 公称压力MPa | 公称通径DN | 螺纹 | 高度 |  |  | 结构长度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M | H1 |  | H | L |  |
|  |  |  | A型 | B型 |  | A型 | B型 |
| 4.0 | 15 | M36X2 | 25 | 52 | 144 | 110 | 55 |
|  | 20 | M39X2 | 32 | 55 | 154 | 116 | 58 |
|  | 25 | M48X2 | 38 | 64 | 168 | 130 | 65 |
|  | 32 | M56X2 | 46 | 72 | 200 | 140 | 70 |
| 10.0 | 6 | M22X1.5 | 12 | 32 | 90 | 74 | 37 |
|  | 10 | M27X1.5 | 16 | 38 | 109 | 94 | 47 |
|  | 15 | M36X2 | 25 | 52 | 164 | 120 | 60 |
|  | 20 | M39X2 | 32 | 55 | 195 | 134 | 67 |
|  | 25 | M48X2 | 38 | 64 | 205 | 134 | 67 |
|  | 32 | M56X2 | 46 | 72 | 220 | 146 | 73 |

广州富山阀门有限公司

销售热线：020-23376005 手机：  13902306529  联系人：黄先生

网址：http://www.gzzffm.com      QQ:573069283

邮箱：gzfsfm@126.com