TVVBP电梯扁电缆屏蔽型  SPCFLAT-ELEVATOR-YCY电梯随行屏蔽电缆

电缆名称：

TVVBP电梯扁电缆屏蔽型  SPCFLAT-ELEVATOR-YCY电梯随行屏蔽电缆  TVVBP屏蔽电梯扁电缆  TVVBP屏蔽扁平电缆  TVVBP电缆  TVVBP电梯专用扁电缆  TVVBP电梯随行扁电缆  TVVBP钢丝加强扁电缆  电梯专用扁电缆  电梯用扁平电缆  电梯专用随行扁电缆  电梯用随行扁平电缆  电梯用扁电缆  电梯用扁平电缆  灰色电梯电缆  灰色电梯扁平电缆  随行电缆  随行扁电缆  随行扁平电缆  天车扁电缆  电镀天车电缆  电镀天车专用扁电缆  电镀天车扁电缆  升降机扁电缆  行车专用扁平电缆  扁电缆  扁平电缆

电缆应用：

乘客电梯、载货电梯、医用电梯、杂物电梯、观光电梯、车辆电梯、船舶电梯、建筑施工电梯、冷库电梯、防爆电梯、矿井电梯、电站电梯、消防员用电梯、交流电梯、直流电梯、液压电梯、齿轮齿条电梯、螺杆式电梯、低速梯、中速梯、高速梯、超高速、按钮控制电梯、信号控制电梯、集选控制电梯、并联控制电梯、群控电梯、斜行电梯、立体停车场用电梯、建筑施工电梯等内部作随行悬挂电缆

行车、天车、台车、传输机械、电镀天车和各种探伤设备等频繁移动式电气设备

自承式井道、倾斜式货架、现代化仓储设备及自动生产流水线

电缆结构：

导体：多股束绞细丝导体，符合VDE 0295及IEC 60288第5类导体

绝缘：特殊PVC混合料

芯线：彩色或编码芯线，3芯及以上带黄绿双色线（可选）

SPCFLAT-ELEVATOR-JZ-YCY黑色芯线、白色数字编码、带黄绿双色线

SPCFLAT-ELEVATOR-JB-YCY彩色芯线、带黄绿双色线

SPCFLAT-ELEVATOR-OZ-YCY黑色芯线、白色数字编码、不带黄绿双色线

SPCFLAT-ELEVATOR-OB-YCY彩色芯线、不带黄绿双色线

芯线排列：一字或梅花

屏蔽：裸铜线或镀锡铜线编织，编织密度≥80%

护套：特殊PVC混合料

护套颜色：灰色、橙色、黑色，可根据客户需要定选用各种颜色

电缆特性：

电缆的长期工作温度应不超过70℃

柔软、耐寒、耐腐蚀性能极佳

具有较强的抗电磁干扰能力

一字排列：自由使用长度不大于35米，移动速度不大于1.6米/秒

梅花排列：自由使用长度不大于80米，移动速度不大于4米/秒

（超过上述使用长度和移动速度时，建议增加加强件）

阻燃性：阻燃自熄符合IEC 60332-1

电缆技术参数：

工作电压：300/500V

测试电缆：2500V

导体电阻20℃ ：根据VDE 0295及IEC 60228第5类，多股细绞铜丝

绝缘电阻：≥ 20 MΩ/km （20℃）

最小弯曲半径： 移动安装 10 X D（电缆外径）

工作温度： 移动安装 - 15 ~ +70℃

| 电缆名称 | 电缆型号 | 额定电压 | 芯数 | 导体结构 | 标称截面 mm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯扁电缆屏蔽型 | TVVBP（一字排列） | 300/500V | 2 ~ 24 | 多股绞合导体 | 0.5 ~ 2.5 |
| 电梯随行屏蔽扁电缆 | TVVBP（梅花排列） | 300/500V | 12 ~ 66 | 多股绞合导体 | 0.5 ~ 0.75 |
| 屏蔽型电梯扁电缆 | SPCFLAT-ELEVATOR-YCY | 300/500V | 2 ~ 100 | 多股绞合导体 | 0.5 ~ 16 |
| 注：以上规格为常用型，可根据用户要求定制特殊规格 |  |  |  |  |  |