| 东莞市钢扬电线电缆机械有限公司 Dongguan Gangyang Wire and Cable Machinery Co., Ltd. 地 址: 广 东 省 东 莞 市 虎 门 镇 赤 岗 南 社 工 业 区 电 话: 0769-85153705 85725159 传真: 0769-85725185 http://cnxinyang.cn.alibaba.com E-mail：xy@xinyang888.com |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 50电脑押出生产线配置单 | 文 件 编 号 | XY00918 |
|  |  | 制 订 日 期 | 2009-11-30 |
| 配 置 单 项目; 品名及规格; 单位; 数量; 功能; 备 注. 1; φ500动力放线机; 台; 1; 线盘放线. 2; 整直台; 台; 1; 导体整直. 3; φ50mm押出主机; 台; 1; 外被包覆. 4; 自动干燥吸料机; 套; 1; 加料及烘干. 5; 免调机头; 套; 1; 线材成型. 6; 子母式活动水槽; 组; 1; 线材冷却. 7; 高速印字机; 台; 1; 表面印字. 8; 镭射测径仪; 台; 1; 外径测量. 9; 火花机; 台; 1; 耐压测试. 10; W型单层固定水槽; 组; 1; 线材冷却. 11; 总控制箱; 套; 1; 整机监控. 12; 水平储线架; 套; 1; 线材储放. 13; 双轮引取机; 台; 1; 线材牵动. 14; 双轴收线机; 台; 1; 线材成卷. 15; 工业计算机控制系统; 套; 1; 机台监控. 16; 铜线预热机; 台; 1; 导体加热. 17; 随机备品; 套; 1; 易损件. 设备说明： - 用 途：适用于生产电子线、电源线等绝缘线。 - 颜 色：环保苹果绿（或用户指定颜色）。 - 押出材料：PVC、SR-PVC、PE等软质材料。 - 塑化程度：100%。 5、最大线速：MAX650m/min（依完成外径而定）。 6、押 出 量：100KG/HR（机头开放，软质PVC）。 7、适用导体线径：φ0.35～3.0mm；完成外径： φ0.5～5.0mm。 8、出线同心度：≥98.7%。 9、中心高度：1000mm。 10、操作方向： 左（ ）右（ ）向机。 |

核 准：                                      审 核：

版 次：                                                                            总6页  第1页

| 东莞市钢扬电线电缆机械有限公司 Dongguan Gangyang Wire and Cable Machinery Co., Ltd. 地 址: 广 东 省 东 莞 市 虎 门 镇 赤 岗 南 社 工 业 区 电 话: 0769-85153705 85725159 传真: 0769-85725185 http://cnxinyang.cn.alibaba.com E-mail：xy@xinyang888.com |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | XY-50电脑押出生产线配置单 | 文 件 编 号 | XY00918 |
|  |  | 制 订 日 期 | 2009-11-30 |
| 使用电器品牌： 台湾阳明、天得、士林和日本欧姆龙等。 设备配置与性能 一、φ500动力放线机F-FD500： - 适用线轴尺寸：φ500mm_φ400mm（外径A.φ500*外宽315*内孔φ56,B. φ400*外宽294*内孔φ56） - 给线径：0.2-3.0MM单支或多股。 3．控制：涨力摆臂附精密电阻检出，断线自动刹车。 4．5HP西门子（SIEMENS）马达附安川（varispeed）变频器。 5．线盘电动升降，限位控制自由调节。 - 手动式顶头伸缩，顶尖热处理50HRC，可拆卸。底部12MM钢板制作。 二、中频感应预热机GYR-2251： 1、加热铜线：导体直径0.3—3MM单根。 2、型式：。中频感应式，导轮直径直φ250MM 3．电源：380V 50HZ，工作频率350HZ 4．加热温度：0-200摄氏度，随线速自动加热。线速度450M/MIN。 三、φ50主机Extruder： - 型式：可参考选用连体结构式，电机与押出主机连为一体，装机及操作简便且更安全， 又能节省空间，整机配置科学合理。， - 动力：11KW西门子（SIEMENS）变频电机+日本安川（varispeed）变频器控制调速。 - 减速齿箱：齿箱采用研磨齿轮，间隙小，噪音低，齿轮精度为GB10095-88.6级 - 齿箱润滑：齿轮强制给油，齿面硬度HR54-62， - 螺杆：φ50mm专用螺杆（台湾产），长径比为25：1，转速为10～110RPM，材质为38CrMoALA， 氮化处理后表面电镀硬铬，具有耐磨损、耐高温、耐腐蚀的特性。 - 螺缸（台湾产）：材质为38CrMoALA，氮化处理，硬度为HRC60～63度，4点测温。进料口有降温循环水套。 - 螺缸电热：使用电压380V 50HZ 8组电热(每组铸铝电热1.5KW，温度稳定)分4段控制 - 电热控制：采用日本RKC温控模块PID全自动控制，灵敏度及精确度高，温控性能优越。 - 螺缸冷却方式：高压离心式风车3台（螺缸每段1台）。 10、夹头型式：螺牙快速夹紧式，1点测温，45#材料有热处理，操作方便。 四、自动干燥吸料机SHD-25： 容量为25KG，台湾信易牌全自动吸料，无料报警，接近开关检出，真空吸料，每小时300KG（最高），0～399℃自动温控。 五、机头：U7免调机头： - 材质：进口优质钢经淬火调质处理，经久耐用不易变形。 |  |  |  |

核 准：                                      审 核：

版 次：                                                                            总6页  第2页

| 东莞市钢扬电线电缆机械有限公司 Dongguan Gangyang Wire and Cable Machinery Co., Ltd. 地 址: 广 东 省 东 莞 市 虎 门 镇 赤 岗 南 社 工 业 区 电 话: 0769-85153705 85725159 传真: 0769-85725185 http://cnxinyang.cn.alibaba.com E-mail：xy@xinyang888.com |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | XY-50电脑押出生产线配置单 | 文 件 编 号 | XY00918 |
|  |  | 制 订 日 期 | 2009-11-30 |
| B、外壳：100mm*100mm*60方形。 C、适合双色、单色挤出 六、子母式活动水槽： - 槽长：2米子母式（伸缩量0.5-0.8米）。 - 槽型：U型双层，活动层配合手柄与链条结构，操作方便,固定层上附翻盖， 确保控制柜安全和地面干燥，配温水循环装置，水中电热，热水泵，电子温控表。 - 材质：优质不锈钢组焊。 - 水槽出线口附高速涡轮吸水机一台. 七、高速印字机：（台湾信华） - 高速动力搅拌，可印字线速600m/min。 - 印字轮：外径φ100mm，内径φ20mm。附溶液储存器。 - 印字质量符合UL、CSA、VDE、JIS、T-MARK等系列标准。 - 油墨盒侧边开口便于加油墨，上部加盖防油墨挥发及飞溅溢出。 八、镭射测径仪（上海欧博）： - 型式：LDX1010单向测径仪。 - 测试范围：0.2～10mm。 - 扫描速度：270次/秒。 - 分辩率：0.001mm。 - 控制：控制器将测试产品直径与预设直径相比较，误差信号经控制器转换成电压信号 用以调整主机与牵引速度偏差，达到闭环控制效果，从而保证在线速稳定状态下，外径偏差在±0.02mm左右。 九、火花试验机： - 外径范围：φ0.1～6mm 。 - 测试电压：0.5～150KV，高压频率3000HZ。 - 输出指示：五位LED火花计数器。 - 加压长度：90mm（3.54in），在线速度高达2000m/min。 - 最大电流：6/25mA。 - 测量频率：3000HZ。 - 缺陷检查：自动截止回路，可选择收线轴报警自动停机。 十、W型固定水槽： - 材质：1.5MM，304优质不锈钢。 - 槽型：W型450mm×6000mm×3槽，140mm×140mm单槽 - 槽长：1米+５米+2米单层通水式水槽。 - 出线口处配置吹风拭水器。 十一、总控制箱： |  |  |  |

核 准：                                      审 核：

版 次：                                                                            总6页  第3页

| 东莞市钢扬电线电缆机械有限公司 Dongguan Gangyang Wire and Cable Machinery Co., Ltd. 地 址: 广 东 省 东 莞 市 虎 门 镇 赤 岗 南 社 工 业 区 电 话: 0769-85153705 85725159 传真: 0769-85725185 http://cnxinyang.cn.alibaba.com E-mail：xy@xinyang888.com |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | XY-50电脑押出生产线配置单 | 文 件 编 号 | XY00918 |
|  |  | 制 订 日 期 | 2009-11-30 |
| - 电源：380V 50HZ，三相交流电。 - 系统： - 电热温控； - 动力控制； - 马达操作控制； - 指示表控制； - 属配件联动控制。 十二、储线架Accumulator： 1、位移感应式变位减速，精密电阻调节涨力大小。 2、动力：1HP台湾城邦减速电机 。 3、张力控制：磁粉离合器5KG-M。 4、滚筒Φ220mm×250mm。 5、钢丝Φ4mm（传动结构）。 6、钢丝滚动轮Φ200mm×25mm。 7、储线轮Φ150mm U型槽， 13片 、14片各1组(铝材防氧化处理), 储线量300米。 8、安全装置：前后端设极限开关，同步断线急停控制，防撞压缩弹簧*2组（前后各一）。 9．立柱100MM*100MM*3MM方管焊接，80*5方管配精密滑轨加跑车。 十三、封闭式引取机Capstan： 1、双轮引取，引取轮材质为铸铝，加工后作精密动平衡调整，避免在高速运行时因离心运动引起运行不平稳而造成出线变形或断线等不良现象，保证产品质量，同时也减轻轴承负荷，确保经久耐用。 2、3HP西门子（SIEMENS）交流电机+日本安川（varispeed）变频器控制调速。 3、机台上装置高频火花机0-15KV，出线口附高压吹风器。 4、牵引压轮Φ120mm×30mm包胶。 5、线速度：设计速度600M/MIN 6、牵引轮：318双轮式铝合金轮，圆周1000MM。 7、不锈钢水箱，开门式结构。 8、计米器：CA-61K计数准确无误，米到自动停机。 十四、双轴收线机： 1、双轴离合交替使用。 A、收线传动轴长700mm×Φ60mm 皮带轮Φ190mm B槽。 B、收线轴长轴600mm×Φ40mm牙形顶锥；活动顶锥80mm×Φ90。。 C、收线打饼轴300mm×Φ30两套，快速拆装式。 D．成卷扎线板一套（尺寸客户提供）。 2、机架采用8MM钢板折弯组焊，面板开门窗式结构。 3、3HP西门子（SIEMENS）交流电机+日本安川（varispeed）变频器控制调速。 |  |  |  |

核 准：                                      审 核：

版 次：                                                                            总6页  第4页

| 东莞市钢扬电线电缆机械有限公司 Dongguan Gangyang Wire and Cable Machinery Co., Ltd. 地 址: 广 东 省 东 莞 市 虎 门 镇 赤 岗 南 社 工 业 区 电 话: 0769-85153705 85725159 传真: 0769-85725185 http://cnxinyang.cn.alibaba.com E-mail：xy@xinyang888.com |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | XY-50电脑控制押出机配置单 | 文 件 编 号 | XY00918 |
|  |  | 制 订 日 期 | 2009-11-30 |
| 4、排线：Φ30mm光杆排线器，排幅及排距均可调。 5．线速：设计速度MAX600M/MIN 5、计米器：CA-61K(预设长度自动报警停机)。 十五、工业计算机控制系统： - 硬件配置： - 10″彩显触摸屏工作站+可编程控制器 - 台湾研华工控机 - 控制流程： - RS485全数字控制流程 - 动态模拟生产流水现场 - 实时采集并显示现场各种工艺及控制参数 - 全过程的品质控制 - 实时故障检测并自动报警 - 专家知识系统维护参考指示 - 海量参数储存性能（含组号、品名规格、导体直径、绝缘直径、各区温度、储线张力、速度参数等） - 在线更改及设定工艺参数 - 丰富的自动报表生成功能 - 友善的人机接口、简单的操作方法 3、现场监控软件系统： - 启动登陆窗口 - 现场模拟主画面（动态显示各种工艺参数、外径、速度、温度等） - 计数、温度、速度、张力设定窗口 - 流水线各参数监控画面 - 传动调速运行监控窗口 - 故障报警窗口 - 不良品统计、查询画面 - 报表产生窗口 - 操作说明文档 |  |  |  |

核 准：                                      审 核：

版 次：                                                                            总6页  第5页

| 东莞市钢扬电线电缆机械有限公司 Dongguan Gangyang Wire and Cable Machinery Co., Ltd. 地 址: 广 东 省 东 莞 市 虎 门 镇 赤 岗 南 社 工 业 区 电 话: 0769-85153705 85725159 传真: 0769-85725185 http://cnxinyang.cn.alibaba.com E-mail：xy@xinyang888.com |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | XY-50电脑控制押出机配置单 | 文 件 编 号 | XY00918 |
|  |  | 制 订 日 期 | 2009-11-30 |
| 十六、随机备品： 供方随机提供以下工具及备件 名称; 单位; 数量; 备注. 工具箱; 个; 1. 内六角扳手; 套; 1. 机头夹专用扳手; 把; 1. 圆螺母扳手、7寸活动扳手; 把; 各1. 剪刀、尖嘴钳; 把; 各1. 模具; 套; 1; 需方提供线径尺寸. +字-字螺丝刀; 把; 各1. 机颈、机头夹及眼模发热器; 套; 各1. 机头发热板; 套; 1. 操作说明书; 份; 1. 备 注： - 供方须提供数据及文件：（a.b二项签合同后7个工作日内提供；其它交机时附上） - 全套设备安装布置图。(设备占地面积:长22米×宽3米) - 水、电、气的接口要求及供给用量。(进入设备电控箱的电线采用16平方的国标电线) - 设备用消耗品和易损件清单、牌号及产地、易损部位零件图提供。 - 控制及电器部件规格、型号清单、变频器使用说明书。 - 电气原理图、产品使用手册、最终检验标准书、机器操作保养说明书。 - 装箱清单。 - 供方须提供下例服务项目：（交机后） - 供方派员协助安装、调适及试机。 - 供方指导需方技术人员操作机器。 - 需方须提供下例设施及准备工作：（交机时完成） - 地基及配接电源、水源及压缩空气管线及相关工程。 - 上述未列出之其它接口设备。 - 试机使用之原料、材料及产品测试、检验。 - 其它 - 广东省外需方提供给供方技术人员之食宿。 - 中国以外地区需方提供给供方技术人员之食宿.签证及交通费用。 - 由于机械设备不断更新完,钢扬机械保有设备设计的变更权,并不再预先通告所有客户※ |

核 准：                                      审 核：

版 次：                                                                            总6页  第6页