8进8出HDMI矩阵 品牌：东健宇 型号：TEC9010HDMI8-8

主要特性：

8进8出HDMI矩阵，最全面支持HDMI1.4标准。它能够从任意8个HDMI信号源发送高清晰视频（1080p）和多通道数字音频到8个不同显示器上。8个输出都能够发送高清晰音视频到显示器上，不再需要断开连接或者重复连接，为您带来方便。 任意信号源都可以随时通过红外遥控或者RS-232, RS-485接口来选择。也可以通过前面板按键实现即时切换。主要应用于HD-DVD播放器， HT PC, 机顶盒，安防拼接显示等连接HDMI端口的显示器、拼接屏。提供数字娱乐中心解决，高清晰度电视节目，高清晰度电视，机顶盒，DVD和投影机的工厂，噪音，空间和安全问题，数据中心控制，信息发布，会议室演示，学校和企业培训的环境。 性能特点： 1.允许任意HDMI显示器随时接收信号源信号； 2. 允许任意信号源信号同时在多路显示器上展示； 3.支持480p, 720p, 1080i, and 1080p,4K分辨率 4.支持HDMI 165MHZ的时钟带宽，每通道1.65Gbps数据带宽； 5.支持无压缩音频如LPCM； 6.支持压缩数字音频信号传输； 7.支持 HDCP 设备； 8. 支持HDMI to HDMI或者DVI to HDMI 线与本机输入端和输出端的连接； 9.支持通过前面板按键盘、遥控器或者RS-232，RS-485控制显示设备的输入源； 10.LED灯指示输入端口的状态; 11.不同声音指示指令是否接收正确; 12.全部兼容HDMI1.4； 13.具有均衡和放大能力，确保通过长电缆没有质量损失的HDMI信号的传输； 14.独特的DDC通道及EDID管理功能； 15.标准1U高度工业机箱，内置开关电源设计；

技术参数：

1.视频信号输入：5 volts p-p (TTL) 2.单路连接信号的最大范围：1920x1080p 3.视频输出：HDMI1.4 4. HDMI 连接头：A型 19 pin 5.信号控制端口：DB9 Pin母（RS-232), 莲花端子（RS-485）红外线接收端口, 6.视频放大带宽：1.65Gbps/165MHz 7.刷新频率：50/60Hz 8.支持的分辨率： 隔行（50/60HZ)：480i,576i,1080i； 逐行（50/60HZ)：480p,576p,720p,1080p； 9.音视频输入端口：8XHDMI 音视频输出端口：8XHDMI 10.功率损耗（最大）：< 30W 11.产品符合：FCC CE 认证 ； 12.环保符合ROHS指令；