YIIIZ/D/R系列三辊烫平机

- 组合式设计，前后辊组件非常接近，经过简单改造即可实现随意组合，在用户现场即可从三辊设计到四辊。
2、配置了进料防轧安全挡板，可有效防止意外事故发生，机器两边箱门设有联动行程开关，在为关好箱门的情况下，机器无法运转，可避免由传动部件引发的伤害事故。在机器的前后显著位置设有紧急制动开关，可随时进行紧急停机操作，避免意外事故发生。

- 变频驱动，超强抗干扰性能，避免乱码等现象，无极调速，运行安静平稳。

- 高强度轴承，耐磨损，强度高，经久耐用。

- 大辊筒直径800mm，采用优质304不锈钢制造，加厚处理，表面超精加工，杜绝大辊筒因锈蚀对织物的影响，降低织物的磨损。

- 进布辊、烫平辊和大辊筒之间合理的差动设计，有效提高了烫平质量。

- 采用齿轮传动，传动平稳、噪音低。通过变频器可方便地进行熨平速度调节。

- 主要技术参数Technical Specification

| - 型号/model |  | - YIII-2800Z/D/R | - YIII-3000Z/D/R | - YIII-3300Z/D/R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 滚筒直径/drum diameter | - mm | - 800 | - 800 | - 800 |
| - 最大熨平宽度/max ironing width | - mm | - 2800 | - 3000 | - 3300 |
| - 熨平速度/ironing speed | - M/min | - 0-28 | - 0-28 | - 0-28 |
| - 熨平温度/ironing temperature | - ℃ | - 158 | - 158 | - 158 |
| - 耗蒸汽量/steam consumption | - kg | - 220 | - 270 | - 290 |
| - 电机功率/motor power | - kw | - 2.2 | - 2.2 | - 2.2 |
| - 变频器功率/VFD capacity | - kw | - 2.2 | - 2.2 | - 2.2 |
| - 外型尺寸/extraction | - mm | - 3800*3800*1350 | - 4000*3800*1350 | - 4200*3800*1350 |
| - 重量/net weight | - kg | - 4300 | - 4500 | - 4600 |