#### 一、适用范围

#### DJC24/127L(A)矿用隔爆兼本质安全型LED照明灯是一种新型的适用于煤矿井下液压支架用灯具，该灯具满足采煤工作面，高档普采工作面照明需求。它由煤矿井下照明综合保护装置提供127V电源，通过电缆连接到采煤工作面，每隔15米布置一盏，延伸至工作面的末端，满足采煤职工对工作面照明的需要

#### “DJC24/127L（A）矿用隔爆兼本质安全型支架灯”参数说明

| 是否有现货： | 是 | 认证： | 防爆证 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防触电保护型式： | Ⅰ类 | 使用方式： | 固定式 |
| 结构型式： | 隔爆型 | 光源： | LED光源 |
| 外壳防护等级： | IP66 | 防腐等级： | WF2 |
| 类型： | 防爆照明灯 | 型号： | DJC24/127L（A） |
| 规格： | DJC24/127L（A） | 商标： | SANLE |
| 包装： | 1/PCS | 产量： | 10000 |

#### “DJC24/127L（A）矿用隔爆兼本质安全型支架灯”详细介绍

DJC24/127L（A）矿用隔爆兼本质安全型多功能支架灯（简称多功能支架灯）适用于具有爆炸性气体（甲烷）和煤尘爆炸危险的煤矿井下综采工作面作照明用的灯具。 “多功能支架灯”采用MCDX本安电源作为电源，具有过压、过流、短路保护等功能；配以LED光源发光二极管形成照明系统，可在任何高瓦斯矿井中使用。寿命长达上万小时。 它与本厂生产的ZBZ-1.0M矿用隔爆型照明综合保护装置配套还可实现信号联络、紧急停车及故障检测功能。S2“信号开关”可根据约定实现光语言的联络；S3“急停开关”可闭锁刮板运输机，避免突发事故恶性发展；S4“检测开关”可分段切断电源，达到迅速查找漏电故障点，在照明综保不拉闸的情况下现场排除故障 ，该灯和ZBZ-1.5M照明信号综合保护装置组合，能实现照明、信号安全、漏电、过流和短路保护等功能。
另配有安装支架，可360°旋转。

主要参数：

额定电压：127v
额定功率：24W
光照度：≥5LX 2m
体积：290×270×120
重量：18kg

四、产品特点

1.隔爆兼本质安全型，能在煤矿易燃易爆场所安全工作，本质安全型的实现将大大提供工作面支架灯具使用的安全性

2.LED冷光源，灯腔采取低压供电，发光源腔体为本质安全型腔体，LED发热量低，安全可靠性高。而、荧光灯、高压钠灯等、传统光源发光体为热光源，灯具损坏可能引发瓦斯爆炸

3.LED具备耗电低，发热少，寿命长等优点，减少更换和维护次数

4.优良的结构设计和最新的表面处理工艺，防水，防尘，确保灯具在各种恶劣环境中可靠工作