功率范围：1KVA～15KVA 工作方式：单进单出工频双变换在线式. GP800系列在线式智能型UPS是科士达公司针对中国电网环境和网络系统对电源高可靠要求，设计出的一款高稳定性和高可靠性不间断电源产品。其优异的品质可为用户数据中心及工控、医疗系统精密设备等负载提供安全可靠的全面保护。.... 产品特点 ■高可靠性设计 · 双变换在线式设计，使UPS的输出为频率跟踪、锁相稳压、滤除噪声、低失真度、不受电网波动干扰的纯净正弦波电源，使UPS对用户设备提供更为全面和完美的保护。 · 输出零转换时间，满足精密设备对电源的高标准要求。 ■ 对负载保护能力强 · 机内自带输出隔离变压器，抗干扰能力强，为用户设备提供更为全面、完美的保护。 · 极小的零地电压差，满足精密仪器设备的供电需求，保护设备的安全运行。 · 负载兼容性好，可以适用各种不同类型的负载，满足各种应用场合的需求。 ■ 环境适应性强 · 宽广的电压输入范围达150～310VAC（加AVR），避免频繁地切换至电池供电，适应于电力环境恶劣的地区。 · UPS的输入频率范围大，保证接入各种燃油发电机均可稳定工作。 ■ 电池优化性能高 · 采用智能电池管理技术，从而延长电池的使用寿命，减少电池维护次数。 · 先进的恒压充电技术，最大限度活化电池，节省充电时间，延长蓄电池的使用寿命。 ■ 保护周全可靠 · 具有开机自诊断功能,避免因UPS隐患而可能引发的故障风险。 · 具有输出过载保护、输出短路保护，逆变器过温保护、电池欠压预警保护和电池过充电保护等多功能保护于一体，极大地保证了系统运行的稳定性和可靠性。 · 内置静态电子旁路开关，当UPS发生故障时，可无间断地转到旁路工作状态由市电继续向负载供电，并提供报警功能。 · 直流启动功能，可在无市电的状态下直接启动UPS，满足用户的应急需求。 ■ 网络管理人性化 · 中/英文（可选）LCD显示面板，向用户准确地提供UPS的工作环境和工作状况信息，让用户对UPS了如指掌。 · 通过RS232接口配合UPS智能监控软件可与电脑进行通讯，UPS的各种参数一目了然地显示在通讯界面上。 · 外接SNMP适配器，UPS具有远程网络管理功能，提供即时的UPS资料和电源信息，通过各种网络管理系统进行通讯和管理。

GP800 技术参数

型号; GP801; GP802; GP803; GP804; GP805; GP806; GP808; GP810. 额定容量; 1KVA; 2KVA; 3KVA; 4KVA; 5KVA; 6KVA; 8KVA; 10KVA. 输入; 电压范围; 160-310V AC(加装AVR). 频率范围; 50(60)HZ±5%. 相数; 单相+GND. 最大电流; 6A; 10A; 14A; 24A; 28A; 34A; 45A; 56A. 输出; 电压范围; 220V AC（± 1%）. 频率; 50(60)HZ. 电压稳定度; ±1%. 频率稳定度; ±0.5%. 波形失真度; ≤2%线性负载. 超载能力; 过载(110-150%)30秒后自动转至BYPASS,负载正常后恢复. 电池; 直流电压; 48VDC; 192VDC. 充电时间; 8小时完成90%容量. 面板显示; LCD:显示输入输出电压,频率,电池电压,输出功率. LED:指示电池电压低,市电状态,逆变,旁路,异常. 通讯界面; 软件功能; 1.电源状态分析 2.正常开关UPS系统 3.监看UPS工作4.执行UPS自我诊断 5.自动存档. 保护情况; 突波保护; 符合IEEE527B标准. 杂讯保护; 符合FCC.A标准. 噪音; <55db. 环境; 温度; 0--40℃. 湿度; 0%-90%不结水滴. 外形; 净重（无电池）; 50kg; 65kg; 75kg; 66kg; 70kg; 70kg; 92kg; 100kg. 尺寸（WxDxH）mm; 200*608*538; 230*580*720; 305*585*864.