技术参数

型号 EVD-15/30/45/60-500/750(单枪/双枪)

输入电压 AC380V±20%

输出电压 DC200-500V DC300-750V

输出电流 0-120A 0-80A

输出纹波系数 ≤0.5%

稳压精度 ≤±0.5%

工作效率 ≥95.5%

保护功能 过流保护、过压保护、过热保护、短路保护、输出反接保护、漏电保护、绝缘监测保护

显示功能 电压显示、电流显示、电量显示、状态显示、SOC显示

安规防护 绝缘电阻≥10MΩ，耐压2500VAC，防护等级：IP54

冷却方式 智能风冷

通讯接口 Ethernet通讯、3G、4G、RS485

工作环境 海拔≤2000m 温度—30℃ ～ +65℃ 湿度95%

可靠性 MTBF≥100,000Hrs

尺寸（W*D*H) 670*350*1200mm

产品核心卖点

1.全自动刷卡充电过程。

2.自防护等级高，保护功能齐全。

3.输出电压范围宽，适用于各种车型。

4.可独立分散安装，占地面积小，无需特别配套设施。

5.谐波分量小，绿色环保。

6.安全可靠，绿色环保。