东莞市正信激光科技有限公司

ZXL-ZD500激光焊接机技术参数

1．脉冲YAG激光器：

工作物质：        YAG

全反镜：          反射率≥99.7%

输出镜：          透光率50%

激光聚焦镜焦距：  F＝100mm

激光波长：        1.06μm

输出功率：        500W

整机功率：         ≤16KW

输入电源：        380V（±5%）

最大单脉冲能量：  125J连续可调

脉冲频率：        0-100Hz, 连续可调

脉冲宽度：        0.1-20ms ，连续可调

脉冲电流：        60-200A ，连续可调

激光能量不稳定度：≤ ±2%

最小光斑直径：    0.2mm

焊接深度：        0.2- 1.8mm

噪音：            ≤60dB

2．控制系统

触摸屏操作：      可调并显示电流、脉宽、频率。

波形可调：        可编辑10段波形以满足各种使用要求。

3．红光指示系统

红色的可见光用于指示激光加工点。红光束和激光束应保持完全重合，以满足精密加工要求。

4．设备冷却系统

冷却介质：        纯净水（电导率＜5μS，一个月更换一次）。

温度范围：        26℃水温超过设定能自动切断主系统,保护整个系统。

控温精度：        ±2℃，温度值采用数字显示。

5．工作环境要求

三相交流电：     380V （±5% ）

环境温度：       10-35℃

相对湿度：       ≤80%

油雾：           不高于15mg/m&sup3

设备应安装在干净、无尘、周围无震源的室类环境中