传动滚筒

使用说明

- 1、概述

传动滚筒是将驱动装置提供的扭矩传到输送带上，被广泛应用于电厂、港口、矿山、冶金、建材等部门。

- 2、结构

传动滚筒是由轴、轴承座、辐板、筒体组成，表面覆盖橡胶以增大驱动滚筒与输送带间的摩擦系数，轴承座内装调心滚子轴承，保证了支撑的稳定性，又保证了转动灵活。

- 3、工作原理

当驱动装置运转时，驱动装置中的扭矩传送到传动滚筒轴上，再由轴通过内部胀套（或者键）连接进而把扭矩传送到筒体上，由于滚筒与皮带之间的摩擦力，最后将扭矩传送到皮带上带动整条皮带机的运转。

4、维护保养

应定期检查滚筒转动是否有卡死现象，轴承座应定期添加锂基润滑脂。