TCD电导率仪

产品应用

采用四级式测量电极，多种量程范围选择。广泛应用与纯水、地表水、循环水、中水回用等系统以及电子、电镀、化学、食品、制药等制程领域。在污水处理、饮用水处理、地表水监测、污染源监测等应用中表现卓越。

产品特点：

户外防水型设计适合壁挂式、盘面、管道等多种安装方式；

大型LCM中文显示幕，背光关闭/开启功能；

图文菜单选择，具流程指引，容易操作；

四极式测量电极，精度高，稳定性好；

手动/自动选择温度补偿功能；

具自动、手动量程切换；

变送器可提供隔离RS232/RS485数字接口，支持MODBUS等通讯协议；

继电器输出可编程：设置为高报警、低报警、定时器方式；

具有历史数据自动保存功能，可存储10年的历史数据信息。

性能指标：

测量性能

输出

电源输出：隔离式4~20mA可设定对应主测量范围值输出，最大负载500Ω

继电器输出：高低点，滞后值任意设定

数字接口：MODBUS RS232/RS485、Profibus DP可选

供电

交流供电：88V~265VAC,50/60Hz

直流供电：24VDC±10%

物理性能

仪表尺寸：144mm×144mm×115mm(H×W×D)

开孔尺寸：138mm×138mm(H×W)

传感器尺寸：Φ30×172mm（电极：Φ12×82mm）

材质：变送器：PC+ABS

传感器：PPO

安装方式：挂壁式/管路式/盘面式

环境性能

防护等级：变送器：IP65

传感器：IP68

工作温度：变送器：-20℃~60℃

传感器：0℃~60℃

相对湿度：0~95%，无冷凝

工作压力：最大6Bar

- 订购指南

- ORDER GUIDE

标准选型    变送器选型

输出数 信号输出 供电方式

DSH-TCDT

代码  含义          代码   含义             代码    含义

S0    4~20mA             1    220VAC

1    一路           S1    RS485(Modbus)      2    24VDC

S2    RS232(Modbus)

示例:   DSH-TCDT1S01，电导率变送器，带4~20mA输出，220V交流供电。

传感器选型

量程 电缆长度

DSH-TCDS

代码  含义                      代码     含义

MR01   0~100ms/cm                       C1     10米线缆

C2     15米线缆

C3     20米线缆

示例:   DSH-TCDSMR01C1，电导率传感器，0~100ms/cm量程，10米线缆

附  件（另外订购）

PA0100    浸没式安装支架，PVC材质

PA0200    浸没式安装支架，不锈钢材质