工作原理：

发酵床翻抛机主要用于养猪场的粪污处理;该养殖工艺的通用名为《发酵床养殖技术》以发酵槽内铺设的好氧发酵床垫料(包括锯末、稻壳、好氧菌)为载体培养好氧微生物，然后把养殖场的排放物包括粪便、尿液、养殖污水等污染物排入发酵床内。

设备特点：

1、适用于好氧发酵，可与太阳能发酵室、发酵槽和移行机等配套使用；

2、与移行机配套使用可实现一机多槽用的功能；

3、与其配套的发酵槽既可连续出料也可批量出料；

4、效率高，运行平稳，坚固耐用，翻抛均匀；

5、控制柜集中控制，可实现手动或自动控制功能；

6、配有软启动器，启动时冲击负荷低；

7、配有拨齿液压升降系统；

8、拨齿坚固耐用，对物料具有一定的打碎和混合功能发酵床在消化分解粪尿的同时，垫料也会逐步损耗，及时补充垫料是保持发酵床性能稳定的重要措施。通常垫料减少量达到10%后就要及时补充，补充的新料要与发酵床上的垫料混合均匀，并调节好水分。发酵床垫料的使用寿命是有一定期限的，日常养护措施到位，使用寿命相对较长，反之则会缩短。当垫料达到使用期限后，必须将其从垫料槽中彻底清出，并重新放入新的垫料，清出的垫料送堆肥场，按照生物有机肥的要求，做好陈化处理，并进行养分、有机质调节后，作为生物有机肥出售。及时更换部分垫料：发酵床养牛床面的温度在25度，20厘米以下是发酵层，温度可以达到50度左右，表层的湿度在30%，若水分大就会造成秸秆板结，发臭，不能使用了，因此遇到这种现象要及时把垫料清理掉，重新加入新垫料。发酵床翻抛机养猪是通过参与垫料和牲畜粪便协同发酵作用，快速转化生粪、尿等养殖废弃物，消除恶臭，抑制害虫、病菌，同时，有益微生物菌群能将垫料、粪便合成可供牲畜食用的糖类、蛋白质、有机酸、维生素等营养物质，增强牲畜抗病能力，促进牲畜健康生长。通过《发酵床翻抛机》对发酵床垫料进行翻抛增加垫料的氧气接触量使好氧微生物能够有更好的生存环境，更好的活性把排入的污染物分解处理掉，达到无污染零排放养殖，发酵床分解粪污的过程即为好氧发酵过程，也叫堆肥。发酵床垫料一般一年更换一次，更换后的垫料可以作为有机肥基料销售。