聚合氯化铝

聚合氯化铝简介：

聚合氯化铝（Polyaluminium Crforide)简称PAC，通常也称作碱式氯化铝或混凝剂等，聚合氯化铝是介于AlCl3Al(OH)3之间的一种水溶性无机高分子聚合物，化学通式为[Al2(OH)nCl6-n]m其中m代表聚合程度，n表示PAC产品的中性程度。聚合氯化铝颜色呈黄色、深褐色、深灰色树脂状固体。聚合氯化铝有较强的架桥吸附性能，在水解过程中，伴随发生凝聚、吸附和沉淀等物理化学过程。

聚合氯化铝性能：

1、聚合氯化铝与传统无机混凝剂的根本区别在于传统无机混凝剂为低分子结晶盐，而聚合氯化铝的结构由形态多变的多元羟基络合物组成，为无定形的无机高分子，因而聚合氯化铝表现出许多不同于传统混凝剂的特异混凝功能。

2、用铝酸钙调整法生产的PAC产品，盐基度（碱化度）可大幅度提高，聚合氯化铝生产和使用的经济效益非常明显，盐基度从65%提高到92%，生产原料成本可降低10%，使用成本可降低40%。聚合氯化铝净水效果优于其它生产工艺的同类产品。

聚合氯化铝特点：

1、聚合氯化铝在常温下化学性稳定，久贮不变质，固体裸露易吸潮，但不变质，无毒无害。

2、适应水范围PH值为4-14，但最佳处理范围PH值为6-8。

3、处理水体适应能力强，反应快、耗药少、制水成本低，矾花大、沉降快，虑性好，可提高设备利用率

聚合氯化铝用途：

聚合氯化铝城市给排水净化：河流水、水库水、地下水。工业给水净化、城市污水处理 ，聚合氯化铝工业废水和废渣中有用物质的回收、促进洗煤废水中煤粉的沉降、淀粉制造业中淀粉的回收。聚合氯化铝对于各种工业废水处理：印染废水、皮革废水、含氟废水、重金属废水、含油废水、造纸废水、洗煤废水、矿山废水、酿造废水、冶金废水、肉类加工废水。聚合氯化铝对污水处理：造纸施胶、糖液精制、铸造成型、布匹防皱、催化剂载体、医药精制 水泥速凝、化妆品原料。

聚合氯化铝使用方法：

1、投加量视被处理水而不同，一般给水净化投加量约为:液体产品5-100克/吨，固体20--25公斤/吨（以商品计），可通过烧杯试验决定。

2、聚合氯化铝配制可直接加入水中，加水量可按投加量和处理水量决定，加水后应搅拌均匀。

聚合氯化铝（PAC）主要指标参数：

| 外观：黄、淡黄色粉末晶粒或片状固体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标名称 |  | Al2O3含量% | 盐基度% | 水不溶物% | PH | 硫酸根% | 氨性氮N% | 砷PPm | 锰PPm | 铬PPm | 汞PPm | 铅PPm | 镉PPm |
| 产品 | 一步法 | ≥28 | 55-75 | 1.0 | 3.0-4.0 | 9.0 | 0.05 | 5 | 7 | 2 | 0.2 | 3 | 6 |
|  | 调整法 | 30±2 | 65-90 | 1.0 | 4.0-5.0 | 9.0 | 0.05 | 5 | 7 | 2 | 0.2 | 3 | 6 |

聚合氯化铝注意事项：

1、不同厂家或不同牌号的聚合氯化铝水处理药剂不能混合，并且不得与其他化学药品混存。

2、聚合氯化铝原液和稀释液稍有腐蚀性，但低于其他各种无机混凝剂。

3、聚合氯化铝有效储存期:液体半年，固体两年。固体产品潮后仍然可使用。

4、本公司聚合氯化铝经合理投加，净化后水质符合生活饮用水卫生标准。

聚合氯化铝包装及储存：

1、本公司聚合氯化铝内衬塑料袋，外层用塑料编织袋包装，每袋净重25公斤。

2、聚合氯化铝要注意防潮，避免包装破损，聚合氯化铝应在清洁干燥的环境中存放，不得与有毒、易燃、易腐物品混放。