巩义市绿源水处理材料有限公司

纤维球滤料的装填要求

纤维球的装填高度一般为1.2米，一进水自然降低40厘米

作用：

容器内填装纤维球形成床层由于纤维球个体较疏松在床层中纤维球之间的纤维丝可实现相互穿插 ，此时纤维球的个体特征已不重要床层形成了一个整体!床层中纤维球受到的压力为过滤水流的流体阻力 纤维球自身的重力以及截留悬浮物的重力之和"如果水流从上至下通过床层，该力在滤层中沿水流方向是依次递增的!因纤维球具备一定弹性 ，在压力下滤层孔隙率和过滤孔径由大到小渐变分布，滤料的比表面积由小到大渐变分布!  这是一种过滤效率由低到高递增的理想过滤方式直径较大容易滤除的悬浮物可被上层滤层截留，直径较小不易滤除的悬浮物可被中层下层滤层截留!在整个滤层中机械筛分和接触絮凝作用都得到充分发挥从而实现较高的滤速截污容量和较好的出水水质! 纤维球过滤污水的现场试验数据表明，当运行流速在15-40m/h 时截污容量一般在2-12Kg/m3 之间， 运行流速和截污容量均是砂滤池的数倍出水浊度明显好于砂滤池!

巩义市绿源水处理材料有限公司技术科

厂址：巩义市北山口工业园区创业大道

电话：0371-85022986

手机：13838304096李经理

邮箱：Liyanju212@sina.com

传真：0371-64113556

邮编：451200