液压起道机

液压起道机主要由液压传动部分和杠杆部分组成，用于负载离地面较低而一般千斤顶无法作业的换位作业，对75kg/m以下的钢轨作业垂直调直作业使用，最大起重载为15T，侧钩最大行程为220mm。

结构特点：采用手动作业，不需其它动力消耗，主要通过手动杠杆将液力驱动该机上侧钩作升降运动，从而起到提升起道作用，结构合理，携带方便，安全可靠，多机并用，属实用型机械。
    技术规格：
    型号： 5T、10T、20T、30T、50T
    爪部(T)：2.5T、5T 、10T、15T、 25T
    头部(T)：5T、 10T 、 20T、30T、 50T
    行程(mm)：117、 147 、152、155、155 
    本体高度(mm)：228 、282 、310、 330、370
    爪长X宽(mm)：69x45、98x53、123x60、149x60 、190x75

液压起道机使用说明

1、放松液压部分通气阀，打开回油阀，在顶柱或侧钩处适度施压，使其降到最低位置，然后关闭升降回油阀备用。

2、将起道机侧钩横向插入需要起道的位置，并将顶柱垂直于地面，将操纵杆插入揿手孔内，缓慢揿动操纵杆，使柱塞泵芯作往复运动，侧钩将带动路轨向上运动达到起道目的，在被起路轨下垫上适当的木块，缓慢打开回油阀，让路轨下到木块上，适度给机器顶柱或侧钩向下旋压，让机器复位，关闭回油阀，旋紧通气阀，卸去起道机。

机器保养

1、为了确保机器在每次使用时灵活可靠，必须对机器进行有效的保养和周期检查。

2、必须保证机器滑动部分和裸露活动元件不锈蚀，用完必须上好机油，如使用间隔期较长，则必须上防锈油，不要将机器摔、磕、碰伤，以保证机器活动精度。

3、要求每季一次对机器的活动部件及油量进行周期检查。

4、在更换或补充液压油时，应选用粘度为18-38厘斯（油温50℃时）规格的，其滤油精度不大于20微米的液压油。在补充液压油时不得混入砂粒等其它杂物。并注意每次注油时必须对泵体进行排气。

5、当需要检修时，应用汽油或柴油清洁油路及主要零部件，并注意不得损坏零部件。