移动式装卸平台 ：

装卸平台概述： 装卸平台是我公司引用国外先进技术，结合国内实际情况，选用部分进口零部件，经精心设计、细心制作、自行开发更适合用户需要的装卸设备，本产品结构合理、性能稳定、工作效率高，可流动性是该登车桥的最大特点，主要适合用一般的集装箱货柜车和普通载货车辆的货物装卸之用，配备了高效率、高集成化的液压升降系统，维修方便、操作简单、噪音低、无污染等优点，是您最理想的库房物流装卸设备之一。 装卸平台特点： 经过精确力学计算设计，且具有重量轻、整机刚性好、承载能力大； 机架采用刚性强度大的型钢、方管及专用槽钢等优质钢材焊接而成； 装卸平台机架后部设有可调节镙丝杆支撑地面，用于装卸货作业时起到整体固定作用； 装卸平台底架下设有缓冲橡胶垫，在平台下降到地面时起到缓冲作用减小冲击； 装卸平台在承重底梁架前面装有两个前脚轮，后面横梁装有两个万向轮便于整车移动； 液压系统及电器控制系统安装在该设备侧面，便于维修及预防车辆在装载货物倒车时顶撞到该电控箱； 选用交流380V或220V电压为动力电源（用户需在订购时预先选定）充分体现设计结构更合理实用。 装卸平台的操作使用说明： 1. 装卸平台在使用前必须整体推移到一个地面平整而且装货车辆能方便于停放的地方，并将电源线拉接到有电源插座的位置把插头插上接通电源，再将本机的电源保护开关合上，按动升降控制按钮，当听到液压站电机转动响声而升降台却不上升的情况时，有可能是电机反转，请将电源转换开关扳到另外一个方向便可电机正常转动。 2. 由于装载车辆车箱有高低现象，本机已设置平台舌板的滑轮调节板，用户可根据装货车的高低自行调节高度。 3. 在装卸货前，必须将本机后面的调节镙丝杆调整至撑起至后面万向轮离地面方可使用。 4. 在装卸货时，货物推上平台后，应将平台前面的防护链条挂上，预防货物滑落。 5. 本登车桥严禁人货载，货物装上平台后挂上防护链条，工作人员应站立于地面控制平台升降作业。 装卸平台的安全操作注意事项： 1. 装卸平台在使用前请先认真阅读使用说明书，并必须由指定专人开机操作使用，不允许没有专业常识的人员随意操作使用。 2. 装卸平台液压系统的工作压力在出厂前均已调较好，绝对不允许随意调动，以免发生意外或损坏机件，如用户自行调整而发生意外或造成经济损失后果自负。 3. 装卸平台在使用时必须停放在处于水平的场地上，绝对不允许停放在地面坑洼不平及有斜坡的地方用来装卸货作业。如明知故犯发生意外事故一切后果自负。 4. 装卸平台装卸货物时不允许起载及工作人员不能与货物混载，工作人员必须站立于地面操作升降按钮控制平台的升降，如果工作人员与货物混载，或当工作平台升起后而不再设任何防护措施，人员站立到平台底部下面工作而发生意外事故后果自负。 5. 由于装卸平台是使用电网交流电压，非电气专业人员不得随意拆开电控箱盖，以免发生触电事故。 6. 装卸平台在正常停放时及在装卸货期间应放在有顶棚盖的场地使用，如临时需要在露天地方装卸货遇到下雨天时应停止工作，并用胶布盖住电控箱，以免雨水淋湿电器发生断路触电危险。 7. 装卸平台电源线不能随便拖拉在地面，以免行人踩踏及车辆碾压，应将电源线架空行走，并有良好的接地线连接，使用的电源应装有漏电保护开关装置方可使用，在使用当中电器发生故障需要检修的情况下，必须切断电源方可做检修工作。 装卸平台的维护及保养： 1. 装卸平台属于载重升降设备，应在每个工作班前或工作后在该设备各运动部件上加注润滑油，确保各运动部件上有足够的润滑油，以免各运动部件失油造成磨损。 2. 装卸平台的液压系统是采用高集成、高效率的液压机站，质量可靠、经久耐用、维修方便，如果在使用当中发现平台升高不到位，而且液压站的噪音很大时，有可能是油箱缺油，应在油箱口补充油量至油箱的4/5位置（此时平台的高度应降到地面最低位置）。 3. 液压系统的液压油在使用一定时间后，由于液压油长时间在高温、高压运转会变质及高压油泵高速运转有磨损，附在液压油内的金属粉末会造成液压系统循环磨损，请在正常使用半年内将旧的液压油彻底全部放出并更换新液压油，建议使用标准抗磨68HF-2液压油。 4. 如要检修液压系统及需拆卸该系统的任何部件时，必须将升降平台降至最低位置，并且油路管道系统完全卸压后方能进行拆卸。 5. 在检修过程中，工作人员需要进入装卸平台平台底部下面工作时，必须将平台底盘吊牢或用支顶牢固项起后方能进行检修。

电动装卸平台 济南齐岳升降机械有限公司低价供应移动式上卸货平台

装卸平台特点：
经过精确力学计算设计，且具有重量轻、整机刚性好、承载能力大；
机架采用刚性强度大的型钢、方管及专用槽钢等优质钢材焊接而成；
装卸平台机架后部设有可调节镙丝杆支撑地面，用于装卸货作业时起到整体固定作用；
装卸平台底架下设有缓冲橡胶垫，在平台下降到地面时起到缓冲作用减小冲击；
装卸平台在承重底梁架前面装有两个前脚轮，后面横梁装有两个万向轮便于整车移动；
液压系统及电器控制系统安装在该设备侧面，便于维修及预防车辆在装载货物倒车时顶撞到该电控箱；
选用交流380V或220V电压为动力电源（用户需在订购时预先选定）充分体现设计结构更合理实用。

| 载重(KG) | 1500 | 2000 |
| --- | --- | --- |
| 底盘提升高度 H2(MM) | 1700 |  |
| 底盘最低高度H1(MM) | 90 |  |
| 底盘最大宽度W1(MM) | 1600（可根据客户的要求订做） |  |
| 底盘有效长度L1(MM) | 2000（可根据客户的要求订做） |  |
| 车身最低高度H3(MM) | 2220 |  |
| 车身总长L2(MM) | 2920（与相应尺寸变动） |  |
| 车身总宽W2(MM) | 2100（与相应尺寸变动） |  |
| 最小转弯半径R(MM) | 2650（与相应尺寸变动） |  |
| 前轮尺寸（MM） | 180*80 |  |
| 后轮尺寸（MM） | 130*55 |  |
| 提升电机规格（AC） | 380V/300W |  |
| 全程提升时间（S） | 15（可调） |  |
| 液压油 | 壳牌液压油 |  |
| 轮子 | 聚氨酯轮 |  |
| 下降速度(S) | 15 |  |
| 装箱量（20英尺） | 2 |  |
| 自重(KG) | 1098 | 1180 |