产品简介

柱塞式大型液压劈裂棒是一种新型的集安全性，高性能，高质量，高标准的新一代采矿和建筑开山破石设备。
一．柱塞式大型液压劈裂棒原理及组成
柱塞式大型液压劈裂棒主要由超高压液压泵站和大型替代传统爆破安全破石棒两大部分组成。超高压油泵站输出的高压油驱动油缸产生巨大推动力（1500-2000吨），并推动大型替代传统爆破安全破石棒上的活动活塞向外运动，从而使活塞产生的作用力作用于被分裂体孔壁，岩石在巨大的作用力下按预定方向裂开。
二. 柱塞式大型液压劈裂棒主要应用领域
1.用于大型矿山（金属矿，非金属矿）的矿石开采。
2.房地产地基，地铁隧道，非开挖顶管管道工程，铁路公路建设工程作业等多领域岩土工程。
3.地震救灾，抢险中巨石的无震动，非爆破清除。
在上述领域中使用我们的柱塞式大型液压岩石劈裂棒与传统作业方式相比，柱塞式大型液压劈裂棒具有操作方便（只要1至2人即可）、无震动和飞石产生，施工效率高、安全性很高、节能环保等诸多优点。
柱塞式大型液压劈裂棒泵站动力强大，效率高（速度快）、性能好、更适用于大型矿山或者建筑土石方工程的免爆破无传统爆破安全式作业。因此，柱塞式大型液压岩石劈裂棒是一种可以取代传统爆破安全和水泥膨胀剂的最佳设备。

柱塞式劈裂棒是一种新型的孔内柱式液压分裂器，破碎属于液压静态爆破，先在岩石钻孔，然后对孔壁施加静力载荷，使岩石破裂或破碎。
工作过程：柱式劈裂棒工作时，可先采用凿岩机或潜孔钻钻凿大孔孔径，孔深至少达1-2米，然后将柱式劈裂棒置于打好的孔中，启动液压泵站，多个液压劈裂头同时伸出将孔分裂。
产品组成：一套柱塞式劈裂棒主要由一个或数个裂岩棒、一台液压动力站、一套高低压液压连接管与快速接头组成。
应用领域：地下地基工程、隧道工程、电力管道及上下水道工程、采石一次分解。
产品特点：
1、基本上可代替传统的爆破施工，施工成本低。
2、完全无震动、无石头飞溅现象，安全环保。

液压柱塞式分裂棒是一种新型代替传统劈岩装置。分裂棒机体上布置有9-12个类似于千斤顶的小活塞。工作时，将分裂棒安放在预先钻凿好的岩石孔内，当向分裂棒提供120-150MP的超高压力油时，小活塞便伸出直接对孔壁产生作用力，从而使岩石延布孔方向分裂开，达到高效，无振动，安全破岩的目的。
液压柱塞式分裂棒具有以下方面的优势：
一．分裂力方面比较：分裂棒的理论分裂为1200-1500吨；而分裂机的理论分裂力只有400-600吨；
二．分裂深度比较：分裂棒分裂深度为1-4米；分裂机分裂深度只有0.2-0.5米。
总结：分裂棒无论是力度和分裂深度都是分裂机的2倍以上。液压柱塞式分裂棒为深度分裂，分裂机只能做表面分裂，效果比起来，分裂棒更胜一筹。液压柱塞式分裂棒的主要使用领域：
1.中大型石材场的无爆破开采石材，用分裂棒分裂，可得到体积更大的石块。
2.露天开采金，银，铅，锡 ，铝等金属矿山，配合潜孔钻打孔使用液压柱塞式分裂棒能快速将矿体分裂开来，安全，高效，无振动。
3.在城市建筑物下开凿地铁隧道时遇到巨大的岩石需要分裂，又不能使用炸药时，可使用分裂棒对岩石进行有效分裂。
4.岩土工程中大块岩石的分裂，移除，可代替风镐，代替破碎锤，代替膨胀剂对山体进行无爆破开挖。

施工方法:
1. 用潜孔钻机先在岩石打孔，钻孔直径90mm，钻孔深度1000mm，钻孔间距为600-900mm。
2. 按设备的使用说明将岩都液压劈裂棒放入钻好的孔内，开动设备，只需要40秒钟，就会听到岩石被劈裂棒胀裂的声音。当劈裂棒完成分裂后，操作设备将劈裂棒活塞收回，这样整个分裂岩石的过程轻而易举的完成了。
3.分裂完后，再利用辅助工具或挖机将裂开的岩石分离下来。

| 技术参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 有效长度mm | 需孔深度mm | 压力MPa | 理论力T |
| FD-P90 | 850 | 1000 | 100-150 | 1300 |
| FD-P100 | 850 | 1000 | 100-150 | 1500 |
| FD-P110 | 850 | 1000 | 100-150 | 1800 |