程力威牌CLW5110GSSD5型洒水车

| 【整车技术参数】 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 303 |
| 产品名称 | 洒水车 | 产品型号 | CLW5110GSSD5 |
| 总质量(Kg) | 11450 | 罐体容积(m3) | 6.82 |
| 额定载质量(Kg) | 6500 | 外形尺寸(mm) | 6920,6940×2130,2200×2500,2800 |
| 整备质量(Kg) | 4755 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) |  | 准拖挂车总质量(Kg) |  |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) |  |
| 接近角/离去角(°) | 20/14 | 前悬/后悬(mm) | 1130/1990,1150/1990 |
| 轴荷(Kg) | 4360/7090 | 最高车速(Km/h) | 103 |
| 备注 | 1、运输介质: 水,介质密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:6.82立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):4200×1900×1250;2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):470。3、ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。4、文字喷图位置和车辆颜色可变化。5、随底盘选装驾驶室。 |  |  |
| 【底盘技术参数】 |  |  |  |
| 底盘型号 | EQ1110SJ8BDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 3800 |  |  |
| 轮胎规格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 |  |  |
| 钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1745 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1620 |
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |  |  |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3856 3767 3760 3857 3760 2169 | 115 110 115 105 95 110 |