LCG-SK矿用高压注水水表

LCG-SK高压注水表主要用于测量煤矿井下采煤工作面进行煤层注水时的注水煤层中的水量、流量及注水压力，是综合防尘的主要手段，是治本措施。LCG-SK高压水表

LCG-SK矿用高压注水表主要由上壳体、下壳体、叶轮、叶轮盒、承压板，水量指示器及压力指示器等组成。

LCG-SK矿用高压水表常用快速接头∮10、∮13、∮16、∮19、∮25、∮32等，适用水质是无腐蚀性的工业用水或应用自来水；测压范围16MPa，25MPa，32MPa，压力测量误差为≤1MPa，整机重量6Kg
高压注水表工作原理：LCG-SK矿用高压注水水表

LCG-SK矿用高压水表安装在注水系统管路中。水流入水表后，过滤罩沿叶轮盒下腔切线进入叶轮盒，推动叶轮旋转；水在叶轮中上升进入叶轮盒上腔切线流出；叶轮旋转经其上面的永磁体带动承压板上面的中心轮转动，中心轮带动水量指示器中的计数机构记录流经水表的水量。煤层注水的压力直接经测压孔，通过压力指示器显示。
我公司主要供应以下产品：WM-A便携式快速水份测定仪、 WM-B便携式快速水份测定仪、DF-III （DF-3）等量分流器、ZGS型高压水表、、DC-4.5/200煤层注水流量计、SGZ型高压水表、ZGS6型高压水表、LCG-SK矿用高压注水水表、DC-4.5/200高压注水表、CSD20M矿用本安型煤样水分测定仪、叶轮湿式水表、Y-60弹簧压力表、YPA-120封孔器、ZFII-22封孔器等。

欢迎新老客户来电咨询并订购，联系人：王经理 15589717043