东莞纳金机械有限公司

NWS-5AC  风冷式冷水机技术参数

| 型 号 项 目 |  |  | NWS-5AC |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准制冷量 | kcal/h |  | 14577 |
|  | KW |  | 16.95 |
|  | USRT |  | 4.8 |
| 电源 |  |  | 3PH-380V/50Hz |
| 制冷剂 | 类型 |  | R22 |
|  | 控制方式 |  | 毛细管 |
| 压缩机 | 类型 |  | 松下涡旋压缩机 |
|  | 额定功率 | HP | 5 |
| 冷凝器 | 类型 |  | 高效紫铜管套铝翅片式+低噪音外转子风机 |
| 蒸发器 | 类型 |  | 水箱盘管式 |
|  | 水箱容量 |  | 55L |
| 标准冷冻水量 |  | m3/h | 2.91 |
| 进出水管径 |  | DN | 25 |
| 内置运水水泵 | 功率 | HP | 1 |
| 安全保护 | 压缩机过热保护，过流保护，高低压力保护，超温保护，流量保护，相序/缺相保护，排气过热保护。 |  |  |
| 机械尺寸 | MM |  | L1140*W560*H1040 |
| 机械重量 | KG |  | 185 |

备注：1.制冷量是依据：冷冻水进/出水温度20℃/15℃；冷却风进/出风温度40℃/45℃。

2.工作范围：冷冻水温度范围5℃～25℃；

在环境温度不高于35℃下使用。

规格参数及外形尺寸因产品改良会有所变动   恕不另行通知