BB蓄电池型号BP28-12价格

公司全部采用国外进口之新生产设备及检测仪器,?生产各种类型之密闭式免维护铅酸蓄电池.?年产量达4200万AH以上.?已先后通过美国UL检验,?德国VDS产品安全认证﹐土耳其TSE质量认可。

我们信任并尊重每个人我们倡导&＃39;求是、创新、协作、奉献&＃39;的精神。公司保证。质量。假一罚十------踏踏实实做人认认真真做事------始终把客户的售后服务放在位，销售产品放在第二位，以优质的售后服务带动销售，专业服务广大客户。

公司网站：

热诚望与海内外新老客户和合作商携手共创美好明天

企业宗旨：科技创新，质量创牌，诚信经营，实现超越。

企业理念：人才为根本，管理是基石；创新为灵魂，诚信做名片。

服务宗旨：一心一意为用户提供优质的，满意的服务。

BB蓄电池特点：

免补水、维护简单??1、

采用特殊设计克服了电池在充电过程中电解失水的现象，电池在使用过程中电液体积和比重几

乎没有变化，因此电池在使用寿命期间完全无需补水，维护简单。

密封安全、安装简单??2、

电池内没有流动的电液，电池立式、侧卧安装使用均可，无电液渗漏之患，而且在正常充电过

程中电池不会产生酸雾。因此可将电池安装在办公室或配套设备房内，而无需另建专用电池房

，降低工程造价。

使用寿命长??3、

采用了耐腐性良好的铅钙合金板栅，在25℃的环境温度下，正常浮充寿命可达10年以上。

高功率放电性能好??4、

采用了内阻值很小的优质极板和玻纤隔板，而且装配较紧，使得电池内阻极小。在-40℃~60℃

温度范围内进行大电流放电，其输出功率比常规电池可高出15%左右。

安装使用方便??5、

电池出厂时已经完全充电，用户拿到电池后即可安装投入使用。

BB蓄电池应用范围：

用范围：

⑺ 办公自动化系统???????????⑴ 电话交换机

⑻ 无线电通讯系统??⑵ 电器设备、医疗设备及仪器仪表

⑼ 应急照明?????????⑶ 计算机不间断电源

⑽ 便携式电器及采矿系统???⑷ 输变电站、开关控制和事故照明

⑾ 交通及航标信号灯???????⑸ 消防、安全及报警监测

汽车电池及船用起动?⑹

BB蓄电池BP系列阀控密闭式铅酸蓄电池规格参数：

电池型号 标称电压 容量Ah 尺寸 端子类型

20 h 长 宽 高

放电至1.75 мм мм мм

BP10-4 4 10 101 50 100 T1/T2

BP1.0-6 6 1 51 42 56 T1

BP1.2-6 6 1.2 97 25 56 T1

BP3-6 6 3 134 34 66 T1/T2

BP4-6 6 4 70 47 106 T1/T2

BP4.5-6 6 4.5 70 48 107 T1/T2

BP5-6 6 5 70 48 107 T1/T2

BP7-6 6 7 151 34 100 T1/T2

BP8-6 6 8 151 34 100 T1/T2

BP10-6 6 10 151 50 100 T1/T2

BP12-6 6 12 151 50 100 T1/T2

BP13-6 6 13 108 71 140 T3

BP33-6 6 33 181 76 166 B1/T2

BP180-6 6 180 260 171 244 B9/I3

BP1.2-12 12 1.2 97 45 59 T1

BP2.3-12 12 2.3 178 34 65 T1

BP3-12 12 3 134 67 66 T1/T2

BP3.6-12 12 3.6 134 67 66 T1/T2

BP4-12 12 4 90 70 106 T1/T2

BP4.5-12 12 4.5 90 70 106 T1/T2

BP5-12 12 5 90 70 106 T2/T1

BP7-12 12 7 151 65 98 T1/T2

BP7.5-12 12 7.5 151 65 100 T2/T1

BP8-12 12 8 151 65 100 T2/T1

BP10-12 12 10 151 65 116 T2/T1

BP12-12 12 12 151 98 98 T2/T1

BP17-12 12 17 181 76 166 B1/T2,I1

BP20-12 12 20 181 76 166 B1/T2,I1

BP26-12 12 26 175 166 125 B1/T2,I1

BP28-12 12 28 175 166 125 B1/T2,I1

BP33-12 12 33 195 129 179 B7

BP35-12 12 35 210 129 179 B7/I2

BP40-12 12 40 197 165 171 B2/I1,I2

BP65-12 12 65 350 166 174 B5/I2

BP90-12 12 90 329 172 238 B3/I2

BP100-12 12 100 329 172 238 B3/I2

BP120-12 12 120 407 173 239 B4/I2

BP160-12 12 160 483 171 240 B9/I3

BP200-12 12 200 522 202 240 B9/I3

BP230-12 12 230 522 240 240 B9/I3

本公司日销松下蓄电池，汤浅蓄电池，阳光蓄电池，冠军蓄电池，友联蓄电池，OTP蓄电池，凤凰蓄电池，BB蓄电池，赛特蓄电池等知名品牌。BB蓄电池24小时销售热线：13581706818