产品展示

|  |  | 邵氏硬度计. 规格型号：; HT-6510A.B.C.D.O.OO.DO(新). 产品应用：; 适合于现场对橡胶和塑料成品的硬度测量。. |
| --- | --- | --- |

符合以下标准：《橡胶袖珍硬度计压入硬度试验方法》 GB/T 531-1999；《塑料邵氏硬度测试方法》 GB/T 2411-80；DIN 53505；ISO 868；ISO 7619；ASTMD 2240；JISK7215。

* 平均值计算功能。

* 最大值锁存功能。

* 欠压报警指示功能。

* 采用“USB 数据线输出”和"RS-232数据线输出"与 PC 进行通讯。

* 提供蓝牙 Bluetooth 数据输出选择。

产品型号信息：

| 型号 | 测针 | 可测材料 | 硬度值 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 0.79 截锥形 | 软塑料、橡胶、合成橡胶、毡、皮革、打印胶辊 | 20 ~ 90 A |
| B | R 0.1 锥形 | 中等硬质橡胶材料和打字机辊等 | 大于 90 A，小于 20 D |
| C | 0.79 截锥形 | 塑料和中间硬质橡胶材料 | 大于 90 B，小于 20 D |
| D | R 0.1 锥形 | 纤维塑料、硬橡胶、硬塑料材料、有机玻璃、僵硬的热塑料、胶木、打印刷辊、乙烯板、醋酸纤维素等 | 大于 90 A |
| DO | R 1.2 半球形 | 塑料中硬到硬质橡胶材料 | 大于 90 C，小于 20 D |
| O | R 1.2 半球形 | 柔软的弹性材料、印刷辊、纺织面料、棉纶、腈纶、人造丝、贝龙 | 小于 20 DO |
| OO | R 1.2 半球形 | 海绵、泡沫橡胶、硅胶、凝胶类材料 | 小于 20 O |
| E | R 2.5 半球形 | 硬海棉、EVA | 大于 90 DO，小于 20 D |

产品详情

显示参数	   硬度值，平均值，最大值

测量范围	   10~90 H

准确度	   ＜ 1 H

分辨率	   0.1 H

自动关机

电池电压指示	   低电压提示

使用环境	   温度：0 ~ 40 ℃   湿度：10 ~ 90 %RH

电源	   4 节 7 号电池

外形尺寸	   162 x 65 x 28 mm

重量	   170 g（不含电池）

标准附件:

1. 主机...................................1台

2. 便携盒  ..............................1个

3. 说明书 ...............................1份

4. 邵氏测针长度测试块 ..........1块

可选附件:

1. 邵氏橡胶硬度测试块（A / D 型）

2. RS232 或 USB 联机线及软件

3. 蓝牙通讯和软件