# 超声波测厚仪（增强型） TM-1240

| 规格型号： | TM-1240 |
| --- | --- |
| 产品应用： | 应用于生产设备中各种管道和压力容器进行厚度测量，也可以对各种板材和各种加工零件作精确测量。能测试任何硬材料、铝、紫铜、黄铜、锌、聚乙烯、聚氯乙烯、灰铸铁、及其它任何超声波的良导体厚度。如刚、铸钢、玻璃、陶瓷、塑料。 |

产品特点

* 采用最新的高性能、低功耗微处理器技术。
* 自动记忆材料代码和声速值，方便使用。
* 具有耦合状态提示功能。
* 自动关机、手动关机功能。
* 采用 USB、RS-232C 数据线输出与 PC 进行数据采集。
* 另外有蓝牙 Bluetooth 数据输出提供选择。

| 显示器 | 4位10mm液晶显示屏 |
| --- | --- |
| 传感器 | 超声波 |
| 测量范围 | 0.75~400mm（45号钢，由探头决定） |
| 分辨率 | 0.1mm/0.01mm/0.001inch |
| 测量精度 | ±（0.5%n+0.1） |
| 管材测量下限 | Φ15x2.0mm，Φ20x3.0mm 由探头而定 |
| 声速测试 | 1000~9999米/秒 |
| 工作环境 | 温度：0~40ºC 湿度：<85%RH |
| 电源 | 4节7号电池 |
| 尺寸 | 140x72x34mm |
| 重量（不含电池） | 185g |

| 代码 | 被测材料 |
| --- | --- |
| CD01 | 钢 |
| CD02 | 铸钢 |
| CD03 | 铝 |
| CD04 | 紫铜 |
| CD05 | 黄铜 |
| CD06 | 锌 |
| CD07 | 石英玻璃 |
| CD08 | 聚乙烯 |
| CD09 | 聚氯乙烯 |
| CD10 | 灰铸铁 |
| CD11 | 球墨铸铁 |
| XXXX（数字） | 自定义声速 |

标准配置：

1. 主机.............1台

2. 5MФ8传感器......1个

3. 耦合剂...........1支

4. 便携盒...........1个

5. 说明书...........1份

可选附件：

1. 6MФ6小管径传感器：测量范围(钢): 1.0-50.0mm 允许接触温度 0~50℃

2. 5MФ12高温传感器 ：测量范围(钢): 4.0-100.0mm 允许接触温度 60~300℃

3. 曲面传感器

4. USB, RS232C通讯电缆和软件

5. 蓝牙通讯和软件