产品展示

|  |  | 激光/接触转速表. 规格型号：; DT-2856. 产品应用：; 用来测定电机的转速、线速度或频率；广泛应用于电机、电扇、造纸、塑料、化纤、洗衣机、汽车、飞机、轮船等制造业。. |
| --- | --- | --- |

- 产品概况 * 一表多用。一台仪表既可用作激光型转速表，进行非接触转速测量（ r / min ）；又可用作接触型转速表进行接触转速测量。 * 数字显示，无视差。 * 测量范围宽，分辨率高。 * 自动记忆测量期间的最大值、最小值及最后一个测量值。 * 结构坚固、精致，携带方便。整机采用经久耐用的先进电子元器件；外壳采用重量轻而坚硬的ABS塑料，造型美观大方，使用方便

- 产品详情

| 测量范围 | 激光 | 2.5 ~ 99,999 r / min |
| --- | --- | --- |
|  | 接触 | 0.5 ~ 19,999 r / min |
| 分辨率 |  | 0.1 r / min (0.5 ~ 999.9 r / min) 1 r / min (1000 r / min 以上) |
| 准确度 |  | ± (0.05% n + 1 d) |
| 采样时间 |  | 1.0 s （60 r / min 以上） |
| 量程选择 |  | 自动切换 |
| 记忆值 |  | 最大 / 最小 / 最后值 |
| 时基 |  | 石英晶体 |
| 有效距离 |  | 50 ~ 150 mm （典型值）最大为 300 mm 取决于发光管亮度 |
| 电源消耗 |  | 约 90 mA （测量期间） |
| 操作温度 |  | 0 ~ 50 °C |
| 电源 |  | 4 节 5 号电池 |
| 尺寸 |  | 215 x 74 x 32 mm |
| 重量 |  | 200 g （含电池） |

标准配置:

1. 主机 .................................1 台

2. 便携盒 (B01) ....................1 个

3. 说明书 ..............................1 份

4. 350mm反射带 ...................2 条

5. 锥形适配器 (AS35A)  ........1 个

6. 漏斗型适配器(AS35B) .......1 个