PVS1000  太阳能电池模拟器系列

| PVS1000系列规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 Model |  | PVS1003 | PVS1010 | PVS1015 | PVS1020 | PVS1030 |  | PVS1060 |  | PVS1090 |  | PVS1150 | PVS1400 |
| 功率Power |  | 3KW | 10KW | 15KW | 20KW | 30KW |  | 60KW |  | 90KW |  | 150KW | 200KW |
| 制作方式Working |  | 开关PWM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输入INPUT | 相数Phase | 1P2W+G | 3P4W+G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电压Voltage | 380V±10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 频率Frequency | 50HZ±10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输出OUTPUT | 电压范围Voltage Range | 电流范围Current Range |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0-65VDC | 0-56A | / | / | / | / |  | / |  | / |  | / | / |
|  | 0-120VDC | 0-30A | / | / | / | / |  | / |  | / |  | / | / |
|  | 0-300VDC | / | 0-40A | 0-60A | 0-80A | 0-120A |  | 0-240A |  | / |  | / | / |
|  | 0-600VDC | / | 0-20A | 0-30A | 0-40A | 0-60A |  | 0-120A |  | 0-180A |  | / | / |
|  | 0-1000VDC | / | 0-12A | 0-18A | 0-24A | 0-36A |  | 0-72A |  | 0-180A |  | 0-180A | 0-480A |
|  | 0-1500VDC | / | / | / | / | / |  | / |  | / |  | 0-120A | 0-160A |
| 纹波 Ripple |  | 0.5%FS(满量程)电压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电源调整率 Line Regulation |  | ±0.1%FS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负载调整率 Load Regulation |  | ±1%FS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电压分辨率 Voltage Resolution |  | Vo＜1000:0.1V；Vo≥1000V:1V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电流分辨率 Current Resolution |  | - 输出Io＜1A:分辨率0.001A； 输出100A＞Io≥10A:分辨率0.01A； 输出1000A＞Io≥100A:分辨率0.1A； 输出Io≥1000A:分辨率1A。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 功率分辨率 Power Resolution |  | 功率＜10KW，分辨率1W；功率≥分辨率0.1KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 显示LCD Display |  | 7寸触摸屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设定 项目 | 电压调节 CV | 0-100%额定电压可调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电流调节 CC | 0-100%额定电流可调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 功率调节 CP | 0-100%额定功率可调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设定 精确度 | 电压 Voltage | ±0.5%FS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电流 Current | ±0.5%FS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 功率 Wattage | ±1%FS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量 精确度 | 电压 Voltage | 0.5%FS+5dgt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电流 Current | 0.5%FS+5dgt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 功率 Wattage | 1%FS+5dgt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存储组数Memory |  | 共9组，每组可记忆电压、电流值，可快速方便调用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 遥控模式 Remote Model |  | 结合上位机可使电源模拟单条或多达1000条I-V曲线输出，具体功能见上位机软件说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SAS模式 SAS Model |  | 通过用户自定义设定可模拟不同的太阳能电池板I-V曲线输出，具体功能见上位机软件说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耐压Pressure resistance |  | 输入对机壳1500VAC 1分钟，输入对输出1500VAC 1分钟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 限流设定I-LIM Set |  | O-Max Current（超过电流设定值电源保护，停止输出） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 限压设定V-LIM Set |  | O-Max Voltage（超过电压设定值电源保护，停止输出） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输入对输出 Input to output |  | 隔离 Isolation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保护Protection |  | 过压Over Voltage 过流Over Current 过温 Over Temp 短路Short Circuit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷却方式 Cooling |  | 强制冷却 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行环境 Environment |  | 0-50℃ 20-80%RH(不结露) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重量 Weight(Kg) |  | 15 | 50 | 55 | 60 | 65 |  | 130 |  | 240 |  | 330 | 860 |
| 体积W×H×D(mm) |  | 430*133*5 | 483*265*600 |  |  | 483*399*60 | 550*1420 |  | 900*158 |  | 1650*1820*850 |  |  |