光纤激光打标机报价单

一、产品名称、型号、数量、金额、交货时间、地点：

| 产 品 名 称 | 型号、规格 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 光纤激光打标机 | TC-YLP-20 | 1 |  |  |
| 合计金额（大写）： |  |  |  |  |
| 交货时间：双方协商定 |  |  |  |  |
| 交货地点：需方定 |  |  |  |  |

二、主要器件配置清单

| 器件名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 激光器 | 一品 | 1套 |
| 光隔离器 | 一品 | 1个 |
| 扫描振镜 | 嘉沃泰克 | 1套 |
| 控制软件 | 金橙子 | 1套 |
| 电脑 | 工控电脑 | 1台 |
| 聚焦透镜 | 新加坡 波长聚焦镜头 | 1个 |
| T字架 | 天策配件 | 1个 |
| 脚踏开关 | 天策配件 | 1个 |
| 激光调试铝片 | 天策配件 | 一盒 |

产品应用范围广泛用于是集成电路芯片、徽电子、电脑配件、工业轴承、钟表、卫浴洁具、电子及通讯产品、航天航空器件、各种汽车零件、家电、五金工具、模具、电线电缆、食品包装、首饰珠宝、医疗器材、烟草以及军用事等众多领域图形和文字的标记，以及大批量生产线作业。

工作原理：

光纤激光打标机是利用激光束在各种不同的物质表面打上永久的标记。打标的效应是通过表层物质的蒸发露出深层物质，或者是通过光能导致表层物质的化学物理变化而"刻"出痕迹，或者是通过光能烧掉部分物质，显出所需刻蚀的图案、文字、条形码等各类图形，所谓光纤激光打标机是指该款打标机使用的是光纤激光器，光纤激光器具有体积小（无水冷装置，使用风冷）、光是质量好（基模）、免维护.

机器特点：

⊙激光功率输出稳定、光斑质量好；

⊙标刻速度快，是传统机型的2-3倍；

⊙无任何操作系统限制，操作方便，光路 全封闭，稳定可靠、免维护；

⊙超长寿命，达10万小时以上；

⊙无污染、无噪音、无耗材。耗电量为传统机型的5%－10%；

⊙克服了高反材料损伤激光器的弱点，对所有金属都能标刻；

⊙超高精细度，分辨率达到2540dpi

软件功能： 
⊙能接收各种BMP、JPG、DXF、PLT、AI等格式文件
⊙自动生成各种系列号，生产日期，一维码，二维码
⊙支持飞行打标
⊙支持旋转打标
⊙支持大面积XY平台自动分割打标

技术参数:

| 型号规格 | TC-YLP-20 |
| --- | --- |
| 激光波长 | 1064nm |
| 激光功率 | 20 |
| 激光重复频率 | 0-100kHz |
| 最小聚焦光斑直径 | 10um |
| 标记速度 | ≥12000mm |
| 重复精度 | ±0.1μm |
| 最小字符 | 0.05mm |
| 标记范围 | 150X150mm |
| 冷却方式 | 风冷 |
| 工作电源 | AC220V |

服务承诺：

温州市天策激光设备有限公司坚持以客户为中心,为贵公司提供完善的安装、调试、培训、维修等售前和售后服务。

- 售前服务:签订合同前,公司为客户提供各种生产工艺方案,提供激光设备的技术咨询、样品试样,设备选型等服务。

- 安装调试：我公司依据合同,免费在规定的时间内将设备安全运往用户指定的安装地点,并派技术服务工程师现场安装。在用户安装调试备件基本具备的情况下,技术服务工程师将在1-2天时间内把机器安装调试完毕供用户试用,并保证安装调试现场环境整齐、干净、有序。

- 售后培训：公司提供免费技术培训,安装调试完毕后,在买方现场或卖方国内培训维修中心对买方操作人员进行技术培训,直至操作人员达到基本正常使用该设备为止,主要的培训内容如下：

⊙常用绘图软件的使用培训;

⊙开关机器操作规程培训;

⊙面板及软件控制参数的意义,参数选择范围的培训;

⊙机器的基本清洁处理和保养;

⊙常见硬件故障处理;

⊙操作中应注意的问题:

除此之外还为用户提供其所生产产品的相关技术支持。

公司承诺：

⊙设备保修一年,维护项目为整机维修.终身维护。

⊙免费技术咨询、软件升级等服务。

⊙提供定期技术服务,处理机器的异常情况。

⊙客户服务的响应时间在24小时之内。

⊙保修期满后仍提供广泛的软硬件支持和服务。

温州市天策激光设备有限公司

电  话：18815130996

负责人：吴先生

地      址 ：温州市龙湾区状元街道西台村西工西路12号

日  期：2018 年 02月28日