石墨烯

节能速热电采暖炉

使用说明书

尊敬的用户：

您好！感谢您购买我公司研制的节能速热电采暖炉，使用产品前请仔细阅读使用说明书，并妥善保管，以便日后查阅。如果未按照说明书要求操作而引起的任何损害、损失和风险，我公司不予承担责任。

本说明书提供的图形及文字可能与实物不尽相同，请以实物为准，本公司保留最终解释权。

唐山墨希新材料科技有限公司

地址：中国·河北·唐山·荣华西道55号建华大厦

中节能（唐山）环保装备有限公司

地址：中国·河北·唐山·学院北路1683号

邮编：063000

安全指南

安装及使用前请首先阅读，务必遵守以下注意事项

▲产品由专业人员或在专业人员指导下进行安装，私自安装产生不良后果我公司概不负责。

▲电采暖炉应放置在室内阴凉干燥的地方，避免阳光直射和雨淋。电采暖炉旁严禁摆放易燃物品。

▲如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商或指定维修部门的专业人员更换。

▲若电采暖炉出现漏水现象，请勿通电，以免发生触电危险！请及时与我公司或指定经销商联系。

▲只有经过专业培训的、并具有维修资质的维修人员，才能对电采暖炉进行维修。其他人员未经允许，不得擅自拆开采暖炉进行维修，以免造成严重后果。

▲本产品温度较高，使用时请保持安全距离，防止烫伤。

【注意】

- 本产品电源线不能连接普通插头或插座，而是直接连接供电系统。要由持证的电气专业人员进行连接。根据采暖炉的供电方式选用快速动作的漏电保护器，漏电动作电流为30mA。电源线的黄／绿双色线仅为接地线使用，除漏电保护器外还应匹配相应的全极断开开关(其触点开距>3mm)。漏电保护器的安装和运行应符合GB13955国家标准。

2)本系列采暖炉属于I类电器产品，电源线中带有黄／绿双色的线只用于保护接地，只能接在接地端。

3)本机防水等级为普通型。严禁放置于可能有液体喷溅的地方，严禁用喷水管直接喷射清洗，严禁浸入水中清洗。

4)严禁在采暖炉顶部上放置水杯等任何物品。

5)若长时间不使用，应切断电源，然后将采暖炉内部的水排空。

6)第一次使用时或已长时间没有使用采暖炉再次启动时，先将水加至补水箱的3/5，然后打开所有阀门，拧开采暖炉顶部放气阀，排空内部空气，在拧紧放气阀。

7)在运输和装卸过程中，应轻拿轻放，防止碰撞划伤和损坏产品及附件，防止雨雪淋袭。

- 产品特点

- 本产品充分体现：节能 低碳 环保 安全特色，具有如下特点：

◆更先进，更高效：

环保节能 电加热，无有害气体、无残渣排放，干净卫生。热响应时间短，瞬间供热。开机2-3分钟，热水由加热体向暖气片循环，出口温度可达60℃以上。恒温控制，可定时开、关机，合理利用电能，20℃-85℃随意可调，同等条件下比传统电阻丝加温炉省电30%。

◆更直观 更方便

智能遥控，液晶数字显示，操作自如，方便快捷。温度高清显示，工作状态更加直观。

◆更节省 更舒适

与集中供暖设备相比：采用开放式零压力取暖，保证了房间的温度自然调节。无压水暖循环，满足各种户型居室取暖，温度随心调整，供暖时间自己决定。

◆更健康 更安全

安全是该取暖炉的重要指标，本产品采用水电分离设计，彻底杜绝了室内污染、煤气中毒、烫伤等事故的发生。其独特的超温安全保护和双重漏电保护，使老人和小孩有充分的安全保障。

◆适用性广泛

不论城市农村，平房楼房均可安装使用。广泛适用于煤改电用户以及机关单位、医院、写字楼、工厂、宾馆、酒店、商场、学校等场所。

安装条件

本采暖炉需要专业人士安装，在安装前请先确认如下内容是否符合安装条件。

1、确认适配电源。

根据您购买的机型，请对应如下表格确认您应该提供的电源。

| 产品型号 | 漏电保护器电流 | 电源电缆线截面积 | 额定电源 | 额定功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MX-PN-3G | 20A | 4mm2 | 220V - 50Hz | 3KW |
| MX-PN-6G | 25A | 6mm2 | 220V - 50Hz | 6KW |
| MX-PN-9G | 50A | 10mm2 | 220V - 50Hz | 9KW |
| MX-PN-12G | 32A | 6mm2 | 380V - 50Hz | 12KW |

注：上表电缆线数据为推荐值

2、确认安装位置

本产品严禁在户外安装。

您所预选的位置应尽量靠近与本采暖炉相符的电源及排水，以方便安装，同时要考虑如下方面：·避免长期阳光直射  ·避免窗外雨淋  ·避免灰尘太多 ·避免长期高温  ·应有利于通风散热

安装位置两边应至少预留30CM间隙，方便散热以及维修保养。

- 安装事项

1、本产品的安装要严格按照说明书的要求进行，使用原装配件。

2、壁挂式电采暖炉必须竖直安装，安装在墙体上时，应确保安装位置牢固，墙体应能承重装满水的机器重量。

3、电采暖炉必须配装独立的漏电断路器，并选择合适线径的电缆牢固安装。严禁使用普通开关或插座连接。您可以在本说明书中的适配电源表格里按您所购买的采暖炉型号，对应购买漏电断路器和电缆（注：本产品不附带此器件请用户自配）。

4、连接电源：本公司三相产品为Y型接法，漏电断路器选用3P+N或4P样式；每周按一次漏电断路器试验按扭，以检查设备是否灵敏、可靠，如有故障应立即更换。

连接AC380V三相五线电源，五芯电缆的三根相线、一根零线分别接在漏电断路器L1、L2、L3、N接线端上，地线（黄／绿）接在地线标记端上。（仅以12KW为例）。

5、采暖炉接线必须确保牢固、接触良好，绝不虚接、错接，以免电线打火、短路引起火灾。同时必须牢固接地，以保证发生漏电时漏电断路器灵敏起动，防止触电。本系列采暖炉属于I类电器产品，电源线中带有黄绿双色线用于保护接地，只能接在接地端。使用本机前请务必将电采暖炉的接地导线接地后方可使用！

6、安装时请首先清洗、排空暖气管道内杂质后再与本产品连接。为便于安装拆卸，建议在电采暖炉的进水出水管的适当位置增加活接或阀门。为保证热水循环通畅，建议在进水口处安装暖气管道Y型过滤器或其它过滤装置。

7、安装完成后，先注水试验，打开加水盖加水至水箱的3 /5。检查各连接管密封是否完好，如有漏点及时处理，确保不漏水。

8、通电检查，打开电源观察显示屏，如无异常故障显示，则采暖炉已完成安装可以开始使用。

使用须知

1、严禁无水状态下通电试机，严禁在缺水状态下运行。

2、第一次使用时或已长时间没有使用采暖炉再次启动时，先将水加至补水箱的3/5，然后打开所有阀门，拧开采暖炉顶部放气阀，排空内部空气，在拧紧放气阀。

3、 初次使用时，或断电后重启后，请首先按住“加键”3秒钟让循环泵强制启动，以排出电采暖炉内空气。

4、冬天长时间不使用时，为防止结冰冻坏管道，请将本产品通电在待机状态让其自动进入防冻模式。或者将电采暖炉以及暖气管道里的水全部放掉，此后严禁给本产品通电。

5、本产品工作供暖时，进出水管处温度较高，请勿触摸以免烫伤。严禁儿童靠近、触摸本产品。

6、对本产品应定期检查。检查挂墙安装是否牢固，落地安装是否稳定；检查外置接线端子是否松动，电源线、漏电保护开关是否有过热、老化现象。定期清理暖气管道过滤网，去除沉积物。

操作说明

请您务必花点时间来熟悉电采暖炉的控制和显示，以便了解如何运行

1、显示屏：  显示采暖炉工作状态、进出水温度以及采暖炉故障显示。

A：加热器显示：加热开启时，加热档位符号显示。

B: 循环泵显示：循环泵开启时，风叶转动；关闭时，风叶关闭不显示。（强制循环时，强制运行灯亮，“循环泵”三个风叶不停闪动）

C：定时开/关显示：当定时/关启动时，“定时开”/“定时关”符号显示。

2．按键：  按键共四个，按键名称如下：

电源键、设置键、加/防冻键、减/定时键。

按键功能说明：

A、“电源”键：

点按一次，开机：再点按一次，关机。在设置参数时，点按一次可直接保存设置并退出。

B、“设置”键：该键与加、减键连用时可以调节设定参数：

按“设置”键一次，设定档位（用加、减键调节，下同），档位越高功率越大；

按“设置”键二次，设定加热温度；

按“设置”键三次，设定启动加热回差度数；

按“设置”键四次，设定循环泵启动温度；

按“设置”键五次，设定系统时钟小时；

按“设置”键六次，设定系统时钟分钟；

C、加/防冻键：

当设置参数时，此键为上调键，按住3秒为循环泵强制运行键

D、减/定时键：

当设置参数时，此键为下调键。其它状态时为定时开启与关闭键，按一次，“定时开/关”启动，再按一次“定时开/关”关闭。

3、一键恢复功能：

长按“设置键”10秒后，恢复出厂设置。

4、功能说明

（1）智能温控

若通电后不设定工作温度，系统按照默认参数50℃工作；若设定工作温度，则按设定的数值运行。开机后，控制器检测到加热温度比设定温度低10℃，即启动加热，按设定档位开启加热管；当检测到加热温度等于高于设定温度时切断电源，停止加热。温度慢慢降低到低于设定温度10℃又再次开启加热管，以此循环达到恒温。此温度差值可手动调整，调整范围为5-20℃。

（2）水暖循环

当加热管开启后，加热温度高于50℃时，循环泵开启，进行水暖循环；当温度低于45℃时，循环泵关闭，停止水暖循环，此循环温度可手动调整，调整范围为10-60℃(水泵回差默认5度)

（3）定时开关

系统默认每天白天开机为10：00，关机时间为14:00。晚上开机时间为18：00，关机时间为6:00，可根据用户需要通过按“设置键”和“上调键/下调键”来调整每天开、关机时间。时间设置完成，启动定时功能才有效。（定时设置指南见附录）

（4）防冻功能

控制器在通电的情况下，防冻功能有效，当监测到温度低于5℃时，加热器自动启动开始加热；当监测到温度升高到10℃时，加热器停止加热。

（5）恢复出厂设置：按住设置键10秒以上即可恢复出厂设置

使用步骤

- 1、按电源键开机

- 2、按加/防冻键按住3秒让循环泵强制运行（初次使用或断电重启后）

- 3、按设置键设定档位、加热温度和温差值。

- 以上设定好后，正常情况下无需频繁调整。

- 产品保养

根据周围环境情况，建议您定期对电采暖炉进行清洁和保养，可以使您的采暖炉保持良好的使用环境和较长使用寿命。

【外壳清洁】

●请用柔软的湿布擦拭清洗。

●请使用中性的无研磨剂的清洗剂清洗表面。

●请勿使用水直接冲洗机身外壳。

●请勿使用研磨海绵、含砂清洁剂、苏打、酸性、氯化物等清洁不锈钢表面。

●请勿使用易伤害表面的工具（如钢丝球）擦拭采暖炉。

●请勿使用卫生间清洁剂等强力清洁剂清洗采暖炉。

【注意事项】

●根据各地区水质及使用频率不同，管路清洗周期应有所不同，建议每三个月清理一次过滤器。在北方水质较硬的地区使用，建议您定期（半个月或一个月）清理一次过滤器，以免影响产品的使用。

●清洁或保养采暖炉前，请务必断开电源。

●清洁或保养采暖炉时，请戴上防护手套，以防在擦拭过程中手指受伤。

●如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由我公司人员或我公司指定人员维修更换。

- 故障诊断

只有经过专业培训的，并具有维修资质的维修人员，才能对该采暖炉进行维修。其他人员未经允许，不得擅自拆开采暖炉进行维修，以免造成严重后果。

该产晶的整个使用过程都在微电脑的实时监控下进行，以确保使用安全和持续供暖。在使用过程中，如使用条件不适合采暖炉工况或出现故障，采暖炉会停止工作并显示故障指示。

| 故障现象 | 可能性原因分析 | 解决对策 |
| --- | --- | --- |
| 显示屏无显示 | 电源没有接通或显示屏排线损坏 | 接通电源，合上电源开关，更换显示屏或排线 |
| 按钮不工作 | 控制板没有启动或发生故障 | 请断电后重新启动，如故障请联系售后维修 |

如果问题继续存在或又出现其它问题，请联系当地授权经销商、服务商或可直接致电我公司，以取得帮助。

附录（定时设置指南）

本产品可设置四组定时，方法如下：

一组

按“设置”键七次，调节白天定时加热开启小时

按“设置”键八次，调节白天定时加热开启分钟

按“设置”键九次，调节白天定时加热停止小时

按“设置”键十次，调节白天定时加热停止分钟

二组

按“设置”键十一次，调节白天定时加热开启小时

按“设置”键十二次，调节白天定时加热开启分钟

按“设置”键十三次，调节白天定时加热停止小时

按“设置”键十四次，调节白天定时加热停止分钟

三组

按“设置”键十五次，调节晚上定时加热开启小时

按“设置”键十六次，调节晚上定时加热开启分钟

按“设置”键十七次，调节晚上定时加热停止小时

按“设置”键十八次，调节晚上定时加热停止分钟

四组

按“设置”键十九次，调节晚上定时加热开启小时，

按“设置”键二十次，调节晚上定时加热开启分钟：

按“设置”键二十一次，调节晚上定时加热停止小时

按“设置”键二十二次，调节晚上定时加热停止分钟

- 保修事项

- 尊敬的用户，我公司将严格依照《中华人民共和国消费者权益保护法》、《产品质量法》等相关法规为您提供产品服务。

一、保修期

我公司生产的采暖炉，核心部件（发热体）保修期为2年，其余部件保修期为1年。超出保修期后仍将给予维修服务，仅收取零部件工本费。

二、保修条件

用户应该遵循以下规则，否则将失去保修服务的权利。

1．使用者应同时存有购货发票和保修卡原件，且保修卡采暖炉编号应与机体编号相符。

2、电采暖炉的安装应该由生产厂家指定的安装队伍完成，或是由国家权威部门机构认可的具有相关资质的安装队伍完成。（严禁自行安装）

3、电采暖炉的使用应严格按照随本产品提供的使用说明书进行。

4、使用者应保证在符合要求及说明书规定的条件下使用本产品。

三、例外

具有下列情况之一，产品故障或损伤不属于保修范围，我公司可为您提供有偿收费服务：

1. 保修卡采暖炉编号与机体本身编号不相符。

2．由于用户自身原因运输、保管不善而损坏的。

3. 未按照《使用说明书》的规定安装与使用造成故障或损伤的。

4. 超出《使用说明书》规定的使用条件，强行使用本产品造成故障或损伤的（例如：水压超出或低于正常的允许波动范围，家中电源电压大于242V或小于187V等）。

5. 用户自行安装，或未经我公司许可，用户自行拆开本产品的。

6. 不可抗力对采暖炉造成的损害（如地震、火灾、水灾、雷电、滑坡等自然灾害）。

四、特别声明

本产品已经超过国家规定的使用寿命期的，如发生性能故障，我公司不再提供相关保修服务。请参照国家相关废旧家电报废规定对产品进行更新换代，旧机应进行报废处理不得再流向市场销售。

保  修  卡

产品名称                               产品型号

经销商名称                             经销商电话

销售日期                               发票号

用户姓名                               联系电话

维修记录

| 日期 | 故障原因 | 处理情况 | 维修员 |
| --- | --- | --- | --- |