WFJ-18型超微粉碎机

方

案

说

明

书

®

常州市亚飞干燥设备有限公司

常 州 市 亚 飞 干 燥 设 备 有 限 公 司●技 术 文 件

WFJ-18型微粉碎机配置表

| 序号 | 部件名称 | 型号 | 材料 | 数量 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主电机 | 15kw |  | 1只 | 南京电机 |  |
| 2 | 分级电机 | 2.2kw |  | 1只 | 南京电机 |  |
| 3 | 送料电机 | 0.37kw |  | 1只 | 南京电机 |  |
| 4 | 关风机 | 0.75kw |  | 1只 | 常州 |  |
| 5 | 引风机 | 7.5kw |  | 1只 | 常州 |  |
| 6 | 油封 | Φ38*Φ56*12 Φ40*Φ62*12 |  | 1只 | 常州 |  |
| 7 | 链轮 | Z=15 |  | 1只 | 亚飞 |  |
| 8 | 机架 | Z=17 |  | 1只 | 亚飞 |  |
| 9 | 粉碎壳体 | 12#槽钢 | 外包不锈钢304 | 1只 | 亚飞 |  |
| 10 | 粉碎机盖 |  | 不锈钢304 | 1只 | 亚飞 |  |
| 11 | 道流圈 |  | 不锈钢304 | 1只 | 亚飞 |  |
| 12 | 粉碎主轴 |  | 45#调质 | 1只 | 亚飞 |  |
| 13 | 粉碎刀盘 | Φ440 | 不锈钢304 | 1只 | 外购 |  |
| 14 | 粉碎刀 |  | W6M65CY4Y2 | 8把 | 亚飞 |  |
| 15 | 齿圈 |  | 不锈钢304 | 1只 | 亚飞 |  |
| 16 | 主轴座 |  | H200 | 1只 | 亚飞 |  |
| 17 | 分级轴 |  | 45#调质 | 1只 | 亚飞 |  |
| 18 | 旋风分离器 |  | 不锈钢304 | 1套 | 亚飞 |  |
| 19 | 旋风机架 | 45*25方管 | 不锈钢304 | 1只 | 亚飞 |  |
| 20 | 管道 |  | 不锈钢304 | 1套 | 亚飞 |  |
| 21 | 除尘器上盖 |  | 不锈钢304 | 1只 | 亚飞 |  |
| 22 | 除尘器下段 |  | 不锈钢304 | 1只 | 亚飞 | 直径1.2米 |
| 23 | 脉冲文字管 |  | 铝 | 4个 | 外购 |  |
| 24 | 网架 |  | Q235 | 24个 | 外购 |  |
| 25 | 除尘布袋 |  | 除尘布 | 32个 |  |  |
| 26 | 脉冲阀门 |  | 铝 | 6门 | 外购 |  |
| 27 | 脉冲仪 |  |  | 1台 | 外购 |  |
| 28 | 蝶阀 |  | 不锈钢304 | 1只 | 常州 |  |
| 29 | 轴承 | 2310 |  | 1只 |  |  |
|  |  | 122 |  | 1只 |  |  |
|  |  | 113 |  | 4只 |  |  |

WFJ-18型超微粉碎机

主要用途：

本机由主机、辅机、电控箱三个部分组成，具有风选式、无筛、无网、粒度大小均匀等多种性能，生产过程连续进行。该机达到国际先进水平，广泛运用于制药、化工、食品等工业的物料粉碎。
工作原理:

物料由料斗经螺旋输送器进入粉碎室，被高速旋转的刀片剪粉碎，通过负压风运的方法把物料运入旋风分离器，袋式除尘器、排出物料达到产品生产的GMP要求。

| 规格型号 | WFJ-18 |
| --- | --- |
| 生产能力 (kg/h) | 80-200 |
| 进料粒度(mm) | <12 |
| 出料粒度 (mesh) | 80-250 |
| 总功率 (kw) | 25.82 |
| 主转速(r/min) | ~4500 |
| 外形尺寸（长×宽×高)(mm) | 4200×1600×3100 |
| 重量 （kg） | 1350 |

一报价与付款方式                                        1、报价：设备整套价格为： 64000元/台.（不含税不含安装价格）

2、付款方式：预付30%，发货付70%。

生产周期：预付款到帐30天交货

二、运输：供方代办

三、售后服务：

1、保修期一年，实行终身跟踪服务。

2、易损件及时提供，零配件成本价供应。

3、提供合格证及使用说明书等相关资料。

以上事宜如有不详之处请来电联系！

传  真：0519-85801939

电  话：0519-85801939

手  机：15161170168

联系人：汪义传

常州市亚飞干燥设备有限公司

2018年4月3日