ZCG-L1890A三线轨四轴联动立式加工中心

(配第四轴旋转工作台）

技

术

协

议

（图片供参考）

正成工集团

南昌正成工数控机床有限公司

销售公司地址：南昌市灌婴路599号财讯国际中心1712号    邮政编码：330025

生产基地：玉溪研和（正成工）数控产业园、昆明国家经济技术开发区信息产业园

重庆永川台正智能装备产业园

销售热线：18970882813   技术支持：0791-85201361传真：0791-86582128

E-mail:ods65@163.com  http://www.zcgcnc.com

ZCG-L1890A三线轨四轴联动立式加工中心主要技术参数及说明

供方：南昌正成工数控机床有限公司

需方：成都顺达机械设备厂

经供需双方协商，需方决定购置供方生产制造的L1890A三线四轴联动立式加工中心 壹  台，并对机床供货范围及有关技术条件达成如下协议（详见如下附件）。本合同附件作为合同      的一部分，与合同      具有同等的法律效力。

一、设备主要技术参数：

机型：L1890A数量 5台

A.标准规格

| NO | 型 号 | L1890A |
| --- | --- | --- |
| 工作台 | X/Y/Z行程(mm) | 1800×900×800 |
|  | 工作台尺寸：长×宽（mm） | 2000×900 |
|  | T型槽宽×间距（mm） | 5-22*165 |
|  | 工作台主轴鼻端（mm） | 160-960 |
| 主轴 | 主轴中心至立柱轨面（mm） | 960 |
|  | 主轴马达功率（KW） | 22 |
|  | 主轴电机扭力(nm/kw) | 50/22 |
|  | 主轴转速（rpm） | 8000 |
|  | 主轴规格 | BT50/ Ø190 |
| 三轴 | X/Y/Z电机电机参数（扭矩NM） | 26/30/30 |
|  | X.Y.Z电机联接方式 | 直联 |
| 坐标轴 | X、Y轴快速位移（mm/min） | 12000 |
|  | Z轴快速位移（mm/min） | 12000 |
|  | 切削进给率（mm/min） | 1-8000 |
|  | X、Y轴滚珠丝杆规格 | 5512 |
|  | Z轴滚珠规格 | 5512 |
|  | X轴线轨规格 | MSA55LS(三滑块) |
|  | Y轴线轨规格 | MSA45LS（四轨） |
|  | Z轴线轨规格 | MRA55LE(滚柱三滑块) |
| 机床精度 | 定位精度（mm） | ±0.015 |
|  | 重复精度（mm） | ±0.008 |
| 数控 系统 | 数控系统 | FANUC oimf/b |
|  | 进给系统 | FANUC |
| 第四轴 | 数控旋转工作台CNC-400R | 台湾谭佳(或其它同等品牌厂家) |
| 机床 | 占地面积长×宽×高（mm） | 4900×4500×3800 |
|  | 机械重量（KG） | 12500 |
|  | 电源（HZ/V） | 50/380 |
|  | 电力消耗（KVA） | 30 |
|  | 电源需求（KVA） | 15 |
|  | 气压需求（kg/cm2） | ≥6 |
|  | 工作台承重（KG） | 1600KG |
| 备注 |  | “人”字型立柱 |

B.标准附件（L1890A)

1.工具箱                                           1个

2.地脚垫块                                         1套

3.刚性攻牙                                         1个

4.主轴吹气                                         1个

5.集中自动润滑单元                                 1个

7.三轴滚珠丝杠预拉                                 1个

7.分离式手轮                                       1个

8.工作灯                                           1个

9.旋转工作台（含液压项尖尾座）                     1套

10.BT50-24T圆盘式刀库                              1台

C.技术文件(L1890A)

1.数控系统中文操作编程手册                        1本

2.机床使用说明书                                  1本

3.电气原理图                                      1本

4.随机技术文件                                    1本

二．主要配件供应商及控制器功能表

| NO | 货物名称 | 型号和规格 | 制造商名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床身 | 立式加工中心 | 台正 |
| 2 | 防护罩 | 立式加工中心 | 振飞/引兴 |
| 3 | 数控系统 | FANUC oimf/b | FANUC |
| 4 | 主轴马达 | FANUC | FANUC |
| 5 | 三轴电机 | FANUC | FANUC |
| 6 | 三轴轴承 | 日本 | # NSK |
| 7 | 三轴连轴器 | 德国 | R+W波纹管胀套 |
| 8 | 三轴滚珠丝杆 | 台湾/德国 | PMI（银泰）/德国力士乐 |
| 9 | X.Y,轴线轨 | 台湾/德国 | PMI（银泰）/德国力士乐 |
| 10 | Z，轴线轨 | 台湾/德国 | PMI（银泰）/德国力士乐 |
| 11 | 自动润滑系统 | TZ-2232中日合资 | 河谷 |
| 12 | 气动组件 | 台湾 | AIRTAC |
| 13 | 电器過載保護器 | 韩国 | LS 电产 |
| 14 | 冷却水泵 | 合资 | 洛凯 |
| 15 | 增压缸 | 台湾 | 北距/豪澄 |
| 16 | 熱交換器 | 中国 | 瑞科 |
| 17 | 电子手轮 |  | 国产 |
| 18 | 圆盘式刀库 | BT50-24T（选配） | 台湾德速 |
| 19 | 旋转工作台 | CNC-400R | 台湾谭佳 |

注：因零配件供货不及时等原因，可能导致某些零配件与配置不符，我们将采用同档次的其他品牌配件，具体以实际生产的机床为准。更改替代主要部件需要发函得到需方同意确认。

三、售后服务：

1、设备(机械)保质期为终验收之日起一年。

2、在保质期内，若因机床故障造成甲方停工，乙方在接到甲方通知2小时内给予答复，24小时内到现场进行有效服务。 但如有下列情况者，虽在保质期内，乙方将收取零件费：

2.1 未定期保养或操作不当造成机件损坏；

2.2 自行修改参数造成电气系统损坏；

2.3 因不可抗力造成的机械损坏；

2.4 因电压不稳或超过380V±15％范围造成的机械损坏。

2.5 在保质期内，乙方对设备各类故障应及时免费提供维修服务，对非人为造成的各类零件损坏，及时免费更换。

六、本技术协议一式二份，供需双方各一份，自签字盖章之日起生效。

七、其他遇到特殊情况，双方本着友好的态度协商解决问题 。

供方：南昌正成工数控机床有限公司     需方：

供方代表：                           需方代表：

2019年08月27日