米顿罗milton roy泵

米顿罗-世界上第一台计量泵的发明者

计量泵被广泛应用于石化，化工，电力，水处理，制药等各类工业过程中用于定量输送各类化学添加剂。

1936年，发明世界上第一台马达驱动计量泵
1963年，发明世界上第一台电磁驱动计量泵-LMI®
1965年，发明世界上第一台气动计量泵-WILLIAMS®
至今设计/制造世界领先

米顿罗计量泵主要由以下两大部件组成：驱动装置和泵头。

驱动装置有两种基本型式：电磁驱动和马达驱动。
电磁驱动装置：只有一个运动部件，隔膜电驱（衔铁）组件。电磁驱动源（EPU）在低压和低电流情况下仍能提供足够的驱动力，且消耗的能量较马达驱动泵要小得多。通过调节冲程长度或冲程频率可改变泵的流量。
马达驱动装置：采用内置式齿轮减速器来提供大流量及高压情况下所需的动力。通过改变有效冲程长度或冲程速度（变频控制）可调节泵的流量。

泵头有三种基本型式：机械驱动隔膜泵头、液压驱动隔膜泵头、柱塞泵头
机械驱动隔膜泵头：特点是隔膜实际上固定在驱动装置上。这是一个高效率设计，提供极佳的提升高度和泵的性能。通常限于应用在压力低于21bar和低至中流量范围。
液压驱动隔膜泵头：使隔膜处于两种受压液体-工艺流体和液压流体之间。当隔膜两侧的压力相平衡时，膜的应变最小。隔膜可由PTFE，合成橡胶以及不锈钢等多种材料制成，其设计特点是隔膜使用寿命隔长，使用流量范围较广，且能在从大气压到350bar或更高的压力下使用。
柱塞泵头：设计最简单，且液压效率最高。因柱塞直接接触到所处理的液体，使其更适用吸入或排放压力高，液体粘度大，温度高的情况。柱塞泵使用机械密封，其需有微量间隙以便润滑。因此不适用于有毒或危险性的液体。最高压力可达500bar或以上。

我们的产品

马达驱动计量泵

马达驱动
流量 : 单头0.23-16000 l/h
最高压力 : 1034 bar
柱塞式/高性能液压隔膜式（PTFE 隔膜/316）
冲程速度和冲程长度可调
手动/自动控制方式
主要系列：mRoy,maxRoy,milroyal,PrimeRoyal.

主要应用：
石油&天然气、石化化工,电力及其它行业 大部分工艺过程

马达驱动机械隔膜计量泵（GM系列 / GB系列）：
机械驱动隔膜
可变偏心机构驱动，确保脉动平缓
完全无泄漏
加固铝外壳，耐磨球轴承，球墨铸铁齿轮
可手动、电动、变频调节流量
在泵运行或停止状态均可调节流量
调节比：100：10
PVC、PP、PVDF、316SS、高粘度、浆料等多种材质泵头

马达驱动液压隔膜计量泵：
mRoy系列马达驱动液压隔膜计量泵（如图）
液压旁路设计，体积小
完全无泄漏
高精度进、出口单向止回阀
内置可调压力释放阀
PVC，PVDF，铸铁，316不锈钢，合金20，哈氏合金泵头材料
PTFE材质隔膜
单头或双头结构，流量可分别独立调节
可手动，电动，变频，气动调节流量
在泵运行或停止状态均可调节流量
调节比：100：10，精度：±1%

maxRoy系列马达驱动液压隔膜计量泵（如图）
平缓脉动设计
完全无泄漏
高精度进、出口单向止回阀
内置可调压力释放阀
独特泵头设计，无需隔膜护盘
PVC，316不锈钢，合金20泵头材料
加固铸铁齿轮箱，确保长期使用寿命
PTFE复合材料隔膜，防腐性能更佳，使用 更耐久
可手动，电动，变频调节流量
在泵运行或停止状态均可调节流量
调节比：100：10，精度：±1%
电机功率：0.75kW-1.5kW
Milroyal系列马达驱动液压隔膜计量泵（如图）
液压驱动隔膜泵/柱塞泵
平缓脉动设计
内部增压润滑系统
机械自动补油阀确保计量精度
高精度进、出口单向止回阀
隔膜泵头内置可调压力释放阀
高性能隔膜泵头无需隔膜护盘
泵头种类：高性能隔膜/圆盘隔膜/柱塞
PVC，316不锈钢，合金20，哈氏合金泵头材料
PTFE复合材料隔膜，防腐性能更佳，使用更耐久
可单台工作，也可多台并联工作
可手动，电动，变频，气动调节流量
在泵运行或停止状态均可调节流量
调节比：100：10，精度：±1%
Primeroyal系列马达驱动液压隔膜计量泵（如图）
液压驱动隔膜泵/柱塞泵
振幅调节，平缓脉动
独特的双偏心机构
高精度进、出口止回阀
内置可调压力止回阀
高性能隔膜无需隔膜护盘
泵头：高性能隔膜/柱塞
PVC，316SS，合金20，哈氏合金泵头材料
PTFE复合材料隔膜，防腐性能更佳，使用更耐久
可单台工作，也可多台并联工作
可手动，电动，调频，气动调节流量
调节比：100：10，精度：±1% 
 
 气动驱动计量泵

压缩空气或天然气驱动,无需电源
流量 : 0.27-336 l/h
最高压力 : 900 bar
柱塞式/双重密封
隔膜式/PTFE 隔膜
密封材质适合大量不同的化工应用
主要系列：V.X.W,LD,HD,WilROY

主要应用：
海洋钻井平台、石油天然气、石化化工
防爆应用场合 
   
 LMI®电磁驱动计量泵

电磁驱动
流量 : 0 - 95 l/h
最高压力 : 70 bar
冲程速度和冲程长度可调
手动/自动控制方式
可编程控制
主要系列：P.A，B.C.E

主要应用：
各类循环水处理应用，反渗透，泳池水处理，废水处理等

电磁驱动隔膜计量泵（A，H，P系列 / B，C系列 / E系列防爆型）：
电磁驱动设计，结构更简单
可手动调节输出流量，也可接受外部脉冲信号或4～20mA信号进行控制
多种材质泵头可适应不同的耐腐要求
含氟复合隔膜能适应各种要求
出口接多功能阀，集释压、防虹吸、备压及帮助启动（排气）于一体
安装简便，自带脚阀，注射阀及进出口软管

测量控制仪表

PH测控仪：0-14PH/分辨率0.01PH 开关/比例控制输出
电导平测控仪：0-20000us 三路开关控制输出
氧化还原控制仪：-2000～2000mv 精度1mv 开关/比例控制输出

主要系列：DP5000，DC5500，DR5000
主要应用：循环水处理，废水处理等
   
 流动电流检测仪

电流：230V/50Hz
输出信号：4-20mA控制记录信号
控制功能：带PID控制器及RS-485接口
系统精度：1%

主要系列：SC5200，SC4200
主要应用：水处理行业混凝剂投加过程的在线自动控制。
 
   
 MRM/ROBIN搅拌机

米顿罗/罗宾搅拌机创建于1895年，是著名的设计生产应用于各种工业过程主搅拌机系统的专业厂家，搅拌机功率可达1000KW，过程装置容积可达10000立方米。根据不同工艺要求，可提供轴流型、涡轮型、锚式、螺式、螺带式等各种桨叶型式的搅拌机。其产品广泛用于磷酸及磷肥、湿法冶金、发酵、聚合反应、树脂、烟气脱硫(FGD)、原油及油品、精细化工、医药、水处理等行业。
   
 干投机及溶液准备装置

干投机：0.01～5,000升/小时
溶液准备装置：500～15,000升/小时

适用于各类干粉状，颗粒状和纤维状物料的投加和溶液准备
连续全自动，并具新型干粉浸润和溶液准备结构
 
   
 加臭系统

应用于天然气输送过程必需的加臭环节。
可根据自然气体量自动调节加臭量，自动记录，计算及运程传输各种过程数据。
   
 各类阀

箍断阀，用于废水输送管路、安全阀、背压阀、缓冲器等用于加臭系统作

A，H，P系列   
B，C系列   
E系列   
GM系列  
GB系列  
mRoy系列  
maxRoy系列  
Milroyal系列  
Primeroyal系列