XKE系列小圆形电连接器为卡扣式连接器，具有快速连接，分离，体积小，重量轻，接触偶密度高，可靠性高等优点。接触偶与导线的连接为压接端接（密封插座接触偶与导线的连接为焊接端接），接触偶可单个取出或送入，为后松后取式。
该系列产品有七个型别，三十个孔组，有密封，非密封品种。尾部附件有直式压线，弯式压线，弧线管式，屏蔽式四个品种。

用途
该系列产品的用途是可靠而又快速地连接和断开无线电仪器和电器设备的电路。广泛使用在航空，航天，兵器，电子等工业部门的产品上。
执行标准
HB6112-86《XKE系列小圆形快速连接压接型插头座》
产品结构
1封线体：耐液密封，防止灰尘，雨水等进入电连接器内部，避免导线在与插针，插孔连接器折断。
2固定卡爪：为弹性零件。使插针，插孔可单个送入和取出。
3锁紧键：锁紧键和连接螺帽构成了快速连接，奋力机构。
4界面封严体：隔断插针之间的空气间隙。每个插接的接触偶均实现密封，提高电连接器的电气性能。
5连接螺帽
6尾部附件
7插针
8绝缘体：支撑接触偶和结缘的作用。
9键位：壳体上有五个键位，用以保证插头和插座连接时，接触偶的准确定位。
10插孔
注：a图示为非密封电连接器结构图，内部结构分为两种，一种是插座插孔的电连接器，另一种是插座装针的电连接器。
B密封电连接器的插头与非密封电连接器插头相同，插座是用玻璃材料，经过高温烧结，使插针，壳体，玻璃体成为一体。