Y50DX系列产品为卡口式连接结构，具有耐压性能高，额定电流大，功率大等优点。广泛用于电压系统，大电流电气设备之间的连接。

​绝缘电阻：标准大条件下大于等于3000MΩ，高温条件下大于等于500MΩ，潮湿条件下大于等于20MΩ
耐电压：交流1500V
气密性：普通密封插座空气泄露率小于等于6X10PAL/S,玻璃烧结密封插座空气泄露率小于等于1X10PAL/S
机械寿命:插拔500次
工作温度：-55度-+125度
相对湿度：温度为40度±时达95％±3％
工作气压：101.33KPA-1.33KPA
振动：振频为10HZ-2000HZ，加速度达196M/S
冲击：加速度达980M/S
碰撞：加速度达392S
霉菌：按GJB101A-97规定，0-2级
烟雾：按GJB101A-97规定，经受48小时
​机械性能
壳体：高强度铝合金材料，不锈钢
非屏蔽镀层：阳级氧化作色
屏蔽镀层：镀锌彩虹色钝化货军绿色钝化、化学镀镍、喷沙镀镍
绝缘体：耐热热塑性材料
接触件：铜镀金材料，表面镀金