WDB500稳定土厂拌

设

备

配

置

表

潍坊圣来尔机械有限公司

（本配置表仅供参考，不作为法律依据）

WDB500T稳定土设备配置表

| 序号 | 项目 | 主要技术参数配置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整机 | - 额定生产能力：砂砾稳定土500t/h - 总功率：120KW - 总重量：≈30T - 拌合骨料最大料径：60mm - 骨料系统精度：≤±1% - 粉料系统精度：≤±1% - 组装形式：可拆迁模块式 - 占地面积：45×10=450m2 |
| 2 | 骨料配料供给系统 | 一、料斗（4仓） 1、容积：12m3（单仓堆积） 2、上料高度：3420m 3、组合形式：单仓组成 4、配置要求：配有四个格筛。 |
|  |  | 二、计量装置 1、计量装置：称量电脑皮带称，4个 2、控制形式：微机控制，通过变频器调整皮带称的转速 3、系统精度：≤±1% 4、计量范围：最大500t/h 5、皮带宽：1000mm 6、功率：4KW（4KW）单个皮带称，电动滚筒式。 |
|  |  | 三、混合料输送机 1、皮带带宽：1000mm 2、作业能力：500t/h 3、电机功率：15KW电动滚筒传动, 淄博电动滚筒 4、带速：2.0m/S |
| 3 | 粉料供给计量系统 | 一、粉料仓 1、数量：1个 2、容积：100t（水泥密度按1.45计算） 3、直径：Φ3000mm |
|  |  | 二、计量设备 1、挡板闸阀：800×800mm 2、供料螺旋：5.5KW；计量螺旋：4KW。 3、控制形式：微机控制，通过变频器调整供料螺旋转速。 4、系统精度：≤±1% 5、计量范围：0-50t 6、输送形式：粉料经刚性闸板阀经过供料螺旋输送，由计量螺旋计量后输送搅拌机。 |
| 4 | 供水系统 | - 水箱容量6m3 - 水泵型号：2.2KW潜水泵 - 水泵流量：50m3/h - 水泵扬程：21m |
| 5 | 搅拌装置 | - 结构形式：双卧轴强制连续式 - 生产能力：0-500t/h - 叶片数量：52片 - 叶片材质：铬钼合金 - 允许最大料径：60mm - 电机功率：55KW - 减速机型号：ZQ750 - 驱动：单电机传动 - 速比：15.75 |
| 6 | 成品料输送机 | - 皮带带宽：1000mm - 带速：2.5m/s 3、作业能力： 500t/h 4、提升高度：6m 5、安装倾角：18度 6、电机功率：18.5KW电动滚筒, 淄博电动滚筒厂产 |
| 7、 | 储料装置 | - 料仓容积：6m3 - 卸料高防范：3.8m - 通道宽度:3.8m - 驱动方式：气动、空压机功率7.5KW。 - 控制方式：电磁阀控制 - 震动器功率：1.1KW。 |
| 8 | 气路系统 | - 气动元件：均选用优质气动元件 - 使用：（1）用于成品料门开启 |
| 9 | 控制系统 | 微机控制 配料控制系统主要有工控机、变频调速配电装置及现场传感单元组成。 控制系统说明： - 控制具有手动和自动控制功能，两种功能可以互相切换，使用微机控制技术。 - 控制室结构坚固、密封良好，具有隔音、隔热、防潮、防尘等功能，配装相应能力的空调，视野开阔便于观察全套设备的运行情况。仪表、报警装置、紧急控制装置、键盘、控制屏等按工艺顺序及人机工程学要求，合理布置，舒适性好。 - 电路系统具备二级过载保护，欠压保护、过热保护功能。 - 计量控制系统能显示各称量参数的设定值和实际值，当缺料时能发出报警信号。 |

保证设备正常的生产的条件：

1）、供电电压：380V±5%，供电频率：50Hz±1%，三相电压不平衡量不超过1.5%，否则电动机不能保证连续输出额定功率且会造成电动机发热，甚至烧毁。

2）、原材料要求：（按材料适应范围）皮带输送机可输送堆积比重0.5—2.5吨/立方米的各块状、料状、粉状物料，不能运输具有酸性、碱性、油类及有机容剂等对运输胶带有明显腐蚀的物料。

3）、水质要求：水温不超过+40℃，水中含固体杂质的体积比不超过0.1%，粒度不大于0.2mm，水中的PH值在6.5~8.5范围内。

4）、环境温度：-10℃~±40℃，控制室内无灰尘。

5）、用户架设避雷装置。

6）、海拔高度≤1000米。

随  机  文  件

| 序号 | 文件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 稳定土厂拌设备使用说明书 | 1 |
| 2 | 稳定土厂拌设备控制系统《说明书》 | 1 |
| 3 | 平面地基图 | 1 |
| 4 | 稳定土厂拌设备电气原理图 | 1 |
| 5 | 变频器使用说明书 | 1 |
| 6 | 水泵使用说明书 | 1 |
| 7 | 空压机使用说明书 | 1 |
| 8 | 发货清单 | 1 |
| 9 | 产品合格证 | 1 |

（本配置表仅供参考，不作为法律依据）

（注：如有改动，恕不另行通知，解释权归本公司所有）

潍坊圣来尔机械有限公司