- 产品介绍：

三相交流调压器是目前先进的弱电控制强电的电力调控系统，由主电路及移相触发电路集成一体的智能模块、冷却散热系统和电源控制系统优化组合而成，三相交流输入无相序，控制信号为0~10V直流电压信号，电压采用数字表显示，通过设置机箱上的面板即可实现手动调压，结构简单、安装方便、免调试、免维护；

- 应用范围：

本产品主要应用于需要交流调压的场合，如变压器调压、工业窑炉控温、力矩电机调速、交流电几测试、照明设施控制等，电压调节范围在零至输入电压最大有效值之间连续无级可调，通过设置可使输出电压任意设定在某一值上，以达到各种调压设备的运行要求；

- 技术条件：

  - 输入电压：三相四线AC 380V ±10%

  - 频率：50Hz，

  - 输入电流

  - 输出电压：

  - 额定电流：

  - 工作方式： 连续工作

  - 控制电压：0-10V  4-20mA，

  - 冷却方式：智能模块自然冷

- 使用条件：

  - 海拔高度不超过1000米。

  - 环境适应温度：-5摄氏度~+40摄氏度。

  - 空气相对湿度不大于85%。

  - 工作场所应通风良好，无导电尘埃和各种腐蚀性气体。

  - 三相电源电压不对称度小于5%，波动范围±3%。

- 注意事项：

  - 因调压模块不具备有效的电压隔离，请在交流输入端接空气开关；

  - 为了更好的保护设备及人身安全，请按照负载功率及调压器规格配用合适的快速熔断器；

  - 此控制器为电气装置，应保持环境干净，定期清扫箱体及散热器灰尘；

  - 非电力管理员，请勿打开机壳。

- 操作说明：

  - 将输入380V电源接到电源的A、B、C三相并压紧螺栓。零线上接到0线端子；

  - 将控制箱固定牢固，打开箱盖上的螺丝，打开箱后盖将负载接到控制器输出端

  - 检查各连接处牢固后，送上交流输入端电源，电源指示灯亮，

  - 打开电源开关, 控制面板机电压表显示；

  - 按转换键，当显示KEY时，按启动键，面板上显示    “U    0”时，按△键调整电压增加，按▽键调电压变小，入想关闭设备先按停止键。

  - 12V电源由电源开关控制，在正常情况下打开电源开关控制电源带电。

- 简易故障及排除：

  - 主电路合闸时模块立即工作？

请检查调压旋钮是否回零；

  - 输入电压后无输出？

请检查开关电源、电位器、模块接插端口各处连接是否松动及脱落。

八、   电路图