JDH-03湿膜加湿器参数

型号：                 JDH-03

加湿量：               6.0Kg/h

使用电源：             220V~50Hz

额定输入功率：         350W

空气循环量：           1200m3/h

工作环境温度：         -5~40℃

湿度控制范围：         30%~95%，±5%

最大储水量：           16.0L

适用面积：             30-100 m2

重    量：             55kg

外形尺寸：             300×480×1700（mm）

技术说明：

- 环保、节能、省电、高效。

- 控制方式：湿度自动控制，RH 1%-99%任意调节。

- 加湿范围大、加湿均匀洁净、无白粉。

- 采用高效抗菌材料、达到高效灭菌，对水质无要求。

- 缺水提示及自动停机保护。

- 涡轮风扇、大循环风、加湿效率高。

- 三档风速自由设定。

- 电子触摸、使用方便

- 具有通风模式，循环室内空气。

- 配套有万向轮，移动更方便。

工作原理：

湿膜加湿机利用水的蒸发性，将水通过水泵和分配器不断送到湿膜上部，在重力作用下水通过湿膜回到主水箱形成循环，空气通过湿膜时，与湿膜充分接触，过滤尘埃等颗粒物，使空气净化，湿度增加，从而达到加湿，净化，除尘的目的。