超大型工业除湿机 CFZ-15

技术参数:

| 型 号 | CFZ-15 |
| --- | --- |
| 除 湿 量 | 15kg/h(360L/D) |
| 标准工况 | T=27℃ RH=70% |
| 电 源 | 380V~50Hz |
| 输入功率 | 7.50KW |
| 额定电流 | 13A |
| 环境温度 | 5～38℃ |
| 压缩机保护 | 三分钟延时 |
| 循环风量 | 4000m3/h |
| 制冷剂（R22） | 2.80 kg |
| 排水方式 | 接软管连续排水 |
| 运转噪音 | 65dB |
| 湿度控制范围 | 35%-90%±5 |
| 适 用 面 积 | 300～500 m2 |
| 外形尺寸mm | 520(W)×1186(D)×1750(H) |
| 包装尺寸mm | 670(W)×1350(D)×1950(H) |
| 净 重 | 240kg |

产品特点：

1.操作简便，只需轻按一个键

2.全塑钢结合设计，结构牢固耐用

3.前回风，顶出风大循环工业设计

4.全电脑控制系统，简单可靠

5.国际品牌大金涡旋式压缩机

6.压缩机三分钟自动延时保护

7.工业风机，寿命长，噪音低

8.脚底万向轮，移动方便自如

功能说明：

● 可电脑自动控制，定时开/关机
● 湿度自动控制，环境湿度精确显示
● 智能化操作，特有湿度±1%精确设定
● 特有防振防滑万向轮脚轮，移动方便
● 内置防渗漏接水盘，外接软管连续排水
● 电子式温控化霜,低温适用 化霜更彻底,更迅速
● 自动判断故障功能，故障代码显示，维护方便快捷
● 特有断电记忆功能，停电开机自动恢复原始设定状态

其它说明： 
●测试标况T=27℃/RH=70%
●适用面积参考层高：2.6-3.0m
●其他详情请参阅本产品使用用册
●本公司保留以上宣传数据的解释权利
●产品图片与实物可能会有轻微差别，请以实物为准
●以上产品涉及设计参数及数据请以机身铭牌为准，恕不另行通知