CFZ7Y-YC烟草库专用除湿机

产品简介：

烟草库专用除湿机是我公司集多年来冷冻除湿机设计、生产经验，根据《烟草原辅料和卷烟成品仓库设计规范》，会同烟草行业的工艺专家联合开发研制的特种除湿设备。适用于烟草原辅料和卷烟成品仓库的空调除湿。
     烟草库除湿一般采用通风、冷冻除湿或吸湿剂（如氯化锂、氯化钙）吸湿。但通风除湿受室外环境的直接限制。只有在室外空气湿度能满足要求时才能适用；吸湿剂吸湿能力有限，且有腐蚀性，一般也只适用于除湿要求较低 的场合，且除湿手段已显著落后；当空调环境对湿度有严格要求的情况下，一般采用机械冷冻除湿机，其使用维护简单，受外界环境影响小、除湿能力强。

产品特点：

- 结构多样，超薄设计
针对不同的使用要求，烟草机分为立式和吊顶式两种，立式组又分为移动式和固定式。

- 移动立式机组通过底部的万向轮实现移动功能，一旦定位，万向轮又可方便地锁定：机组配六米电源线及插头：
专用排水管位置高，方便用户移动使用。
吊顶式机组可以根据用户要求吊装在库房天花板上，不必占用地面空间，节省了仓库面积。烟草库专用除湿机的外形均设计成超薄结构，立式厚度仅为50cm大型机组为70cm。吊顶式高度仅为61.5cm.可提高仓储空间的利用率。

- 造型现代
机组柜架采用高强度铝合金型材，门板采用防腐不锈钢薄板。出自现代工业造型设计师之手的外形流线清新，美观大方，使其与烟草库环境和谐统一。

- 科学合理的气流组织
考虑到烟草库货物堆码方式的特殊性，立式机组送风方式采用两侧回风，顶出风，吊顶式支流式送回风。为烟草库提出了有效的气流分布，并最大限度发挥除湿能力，增大单台机组除湿空间。

- 适应高含尘量环境
机组另部件选用充分考虑空气高含尘量的因素，另外在机组出风口设有特殊空气过滤装置，克服空气换热器翅片间距易堵塞的缺陷，同时过滤装置设计安装在机组外表面，便于组织人员拆卸清洗。

- 耐腐蚀
鉴于烟草库内杀虫剂烟及焦油含量高的特点，换热器等表面涂有特殊防腐涂层以减少表面结灰及焦油附着，门板内侧、铜管等零部件有覆盖具有耐腐蚀性能的保温层。机组门板、倾斜式淋水盘及紧固件等采用防腐不锈钢材料。

- 高效节能
机组采用进口涡旋压缩机，效率高，制冷系统经计算机模拟化设计，且集四十余年生产、科研的专业经验，将节能指标提高到一个全新境界。

- 自动化集群控制
针对烟草库除湿机大多分散安装的特点，机组能根据温度自动开停并能手动，自动切换工作状态， 而且能远程开、停机。同时带有远程通讯接口，便于用户远程或集群控制。

- 多项专利技术
包括热管除湿、低温除湿、串联除湿等多项专利技术成功集于一身，且有特殊防漏风及防冷桥技术，使机组漏冷率低，机组外表无结露现象，畅通无阻的排结构，使机组绝无漏水之虞。

CFZ/CFZY-YC型立式烟草库专用除湿机参数表

| 型 号 | CFZ3.7-YC | CFZ7-YC | CFZ10-YC | CFZ15-YC | CFZ20-YC | CFZ40-YC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 除 湿 量 | 3.7kg/h | 7kg/h | 10kg/h | 15kg/h | 20kg/h | 40kg/h |
| 电 源 | 220v/50Hz | 380v/50Hz | 380v/50Hz | 380v/50Hz | 380v/50Hz | 380v/50Hz |
| 额定输入功率 | 1.6kw | 3kw | 5kw | 7.5kw | 10kw | 22kw |
| 空气循环量 | 900m3/h | 2000m3/h | 3000m3/h | 4000m3/h | 6000m3/h | 12000m3/h |
| 制 冷 剂 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 |
| 噪 音 | ≤60db(A) | ≤60db(A) | ≤60db(A) | ≤60db(A) | ≤60db(A) | ≤65db(A) |
| 工作环境温度 | 5～38℃ | 5～38℃ | 5～38℃ | 5～38℃ | 5～38℃ | 5～38℃ |
| 湿度控制 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
| 重 量 | 60kg | 126kg | 150kg | 240kg | 300kg | 600kg |
| 外形尺寸 mm | 480×392×995 | 600×405×1612 | 770×470×1630 | 1082×450×1685 | 1186×520×1750 | 1850×1000×1800 |