防爆型恒温恒湿机

一、概述
    防爆型恒温恒湿机是本公司最新开发的防爆型恒温恒湿设备。它运用了大量新材料、新技术和新工艺，在性能、外观等方面达到了国内领先水平。防爆型恒温恒湿机主要应用于航天领域、人防工程、油库、弹药库、实验室、制药或胶片车间及化工行业等不同环境下存在或可能存在IIA、IIB级，T1-T4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的爆炸危险场所并有温度和湿度要求的地方。
防爆型恒温恒湿机防爆标志为：Exdmeib IIBT4。

二、防爆型恒温恒湿机特点
1、下列环街可正常工作：
1）海拔不超过2000m；
2）环境温度≯43℃；
3）环境相对湿度≯90％；
4）存在IIA、IIB级，T1-T4组可燃性气体、蒸气与空气混合形成的爆炸危险场所，出现或可能出现爆炸性气体混合物的场所。
注：BHF系列的室外机分防爆型（BFN型）和普通型（FN型）两种系列，请用户定货时注明。
2、结构类型 防爆型恒温恒湿机分为 BHF风冷型和 BH水冷型两种系列。BHF系列机组室内机可直接置于防爆区空间，无需专门机房，安装方便，外形美观大方，BFN系列室外机可置于防爆区间，FN系列室外机则必须置于安全场所。BH系列恒温恒湿机可直接置于防爆区空间，无需专门机房，安装方便。 
3、压缩机
采用高效进口全封闭压缩机．经过特殊防爆处理，机组噪音低，性能可靠稳定。
4、制冷配件
采用国际著名品牌，性能可靠稳定。
5、风机
采用高性能、低噪音的防爆离心风机，具有风量大、静压高、噪音低及运转平稳等特点。
6、加湿器
采用高性能蒸汽或湿膜加湿器．具有控制性能好，加湿效率高、安全可靠等特点。
7、加热器
采用高性能蒸汽或电加热器、性能可靠稳定。
8、多重保护
机组没有高压、低压、过载、短路、缺相、过热、欠风压等保护，以及水泵、风机连锁保护，从而保证机组
的正常运行。
9、外壳
室内机：采用日本AMADA设备加工，具有良好的外观质量。整体结构紧凑，美观大方，极富现代气息。
室外机：外壳采用优质钢板表面喷涂或不锈钢材料。
10、翅片式换热器
采用美国OAK换热器生产线制造，换热效率高，结构紧凑、轻巧。
11、控制方式
采用高性能可编程控制仪表，控制精度高，可靠性好。电气元件均经特殊防爆处理，符合国家防爆标准要
求。
12、执行标准为：
GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：通用要求》
GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备第2部分：隔爆型“d”》
GBB3836.3-200O《爆炸性气体环境用电气设备第3部分：增安型“e”》
GBB3836.4-200O《爆炸性气体环境用电气设备第4部分：本质安全型“i”》
GB3836.9-1990《爆炸性气体环境用防爆电气设备 浇封型电气设备“m”》
Q/320l NLJ ll01-2000《防爆单元式空气调节机》

三：性能参数表：

| 型 号 |  | 制冷量 (kw) | 外型尺寸 |  |  | 重 量 (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) |  |
| BH水冷防爆型恒温恒湿机 |  |  |  |  |  |  |
| BH7 |  | 7 | 850 | 550 | 1600 | 400 |
| BH10 |  | 10 | 1300 | 740 | 1700 | 450 |
| BH15 |  | 15 | 1300 | 740 | 1700 | 500 |
| BH22 |  | 22 | 1500 | 740 | 1850 | 660 |
| BH30 |  | 30 | 1500 | 740 | 1850 | 700 |
| BH45 |  | 45 | 1720 | 855 | 1850 | 1000 |
| BH60 |  | 60 | 1720 | 855 | 1850 | 1100 |
| BH70 |  | 70 | 1950 | 1085 | 1850 | 1400 |
| BH90 |  | 90 | 1950 | 1085 | 1850 | 1500 |
| BH115 |  | 115 | 2300 | 1200 | 1950 | 2300 |
| BH135 |  | 135 | 2300 | 1200 | 1950 | 2400 |
| BHF风冷防爆型恒温恒湿机 |  |  |  |  |  |  |
| BHF6 | BHF6W | 6 | 850 | 550 | 1600 | 330/305 |
| BHF8.5 | BHF8.5W | 8.5 | 1300 | 740 | 1700 | 380/355 |
| BHF13 | BHF13W | 13 | 1300 | 740 | 1700 | 400/365 |
| BHF20 | BHF20W | 20 | 1500 | 740 | 1850 | 560/495 |
| BHF26 | BHF26W | 26 | 1500 | 740 | 1850 | 600/530 |
| BHF40 | BHF40W | 40 | 1720 | 855 | 1850 | 850/720 |
| BHF55 | BHF55W | 55 | 1720 | 855 | 1850 | 950/810 |
| BHF65 | BHF65W | 65 | 1950 | 1085 | 1850 | 1200/1050 |
| BHF80 | BHF80W | 80 | 1950 | 1085 | 1850 | 1300/1080 |
| BHF100 | BHF100W | 100 | 2300 | 1200 | 1950 | 2050/1800 |
| BHF120 | BHF120W | 120 | 2300 | 1200 | 1950 | 2150/1900 |