BKFR-120QW/6302A吸顶式防爆空调

防爆空调系列：

防爆空调是为存在或可能存在级别为IIA、IIB级，温度组别为T1－T4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的爆炸性气体，并有温度调节要求的场所设计的特种设备，广泛应用于国防工程、石化行业。防爆空调经国家防爆电气产品质量监督检查测试中心（CQSTEx）检测合格，取得了防爆合格证，防爆标志为ExdmeibIIBT4 。

本产品具有性能稳定、外形美观、安全可靠、操作简便等特点，严格按下列 防爆 电气和空调设备标准设计制造：

GB3836.1-2000   《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：通用要求》

GB3836.2-2000   《爆炸性气体环境用电气设备第2部分：隔爆型“d”》

GBB3836.3-2000 《爆炸性气体环境用电气设备第3部分：增安型“e”》

GBB3836.3-2000 《爆炸性气体环境用电气设备第4部分：本质安全型“i”》

GB3836.9-1990   《爆炸性环境用防爆电气设备 浇封型电气设备“m”》

性能说明：

※ 主要标准件均经过防腐处理，防腐能力优越

※ 严格按照防爆电气国家标准生产,防爆部件防护等级达到IP54以上

※ 选用优质材料，具有很好的机械强度承受强大的爆炸压力而不传爆

※ 专业防爆空调生产厂家，产品的性能优于同行业的其他厂家

适用范围 
◆爆炸性气体环境：1区或2区
◆场所中的危险气体或蒸汽：IIA、IIB、IIC
◆有温度要求(气体类T1-T5)的车间、控制室、分析实验室、危险品库房及办公室等

其它说明：
1.天花板防污活动导风板，有效控制风流、风，不污染天花板。装备标准的长效过滤网，清洁维护工作大幅度减轻。
2.风叶采用螺旋不规则设计，实现超薄机型，超静音。
3.独特的方形设计，（3-5P：870mm*870mm; 2P：540mm*540mm），更加节省空间，与室内装修融为一体。
4.独有的四个方向立体均匀送风，快速实现舒适的室内环境。
5.四角装有调节盖板，轻松调节主机高度和水平度。
6.多种控制方式，既可遥控控制，又可集中控制或分组控制、网络控制。
 BKFR-120QW/63.2A吸顶防爆空调技术参数

| 规 格 型 号 |  | BKFR-120QW/6302A （5P） |
| --- | --- | --- |
| 额定制冷量 w |  | 12000 |
| 额定制热量 w |  | 13500 |
| 额定功率 w |  | 4500 |
| 额定电流 A |  | 13 |
| 制冷剂充注量R22 |  | 2.5 kg |
| 系统压力 MPa |  | 2.5/0.6 |
| 使用电源 |  | 380V ~50Hz |
| 防爆标志 |  | ExdmeibIIBT4 |
| 循环风量 m3/h | 室内机 | 1980 |
|  | 室外机 | 6000 |
| 噪 声 dB（A） | 室内机 | 53 |
|  | 室外机 | 60 |
| 外形尺寸 mm 长×宽×高 | 室内机 | 840×840×290 |
|  | 室外机 | 960×380×1250 |
| 质 量 kg | 室内机 | 44 |
| 环境温度℃ |  | 43℃ |
| 使用面积 m2 |  | 55-85 |