神狐牌HLQ5080GQW型清洗吸污车

| 【主要技术参数】 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品商标 | 神狐牌 | 公告批次 | 228 |
| 产品名称 | HLQ5080GQW型清洗吸污车 | 产品号 | ZJLYG3JL02M |
| 总质量 | 8495 | 罐体容积 | 3.15 |
| 额定载质量 | 3000 | 外形尺寸 | 6860×2040×2800 |
| 整备质量 | 5300 | 货厢尺寸 | ×× |
| 额定载客 |  | 准拖挂车总质量 |  |
| 驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 |  |
| 接近角/离去角 | 24/13 | 前悬/后悬 | 1085/1960 |
| 轴数 | 2 | 轴距 | 3815 |
| 轴荷 | 3060/5435 | 最高车速 | 90 |
| 其它 | 水罐罐体有效容积:3.15立方米,运输介质: 水,密度:1.0吨/立方米,罐体尺寸(mm):长2150,直径1400。吸污罐罐体有效容积:2.8立方米,运输介质: 液态污物,密度:1.1吨/立方米,罐体尺寸(mm):直段长2000,直径1400。水罐和吸污罐为两个独立罐体,清洗功能时用水罐, 吸污功能时用吸污罐,清洗吸污两种功能不同时使用。侧防护采用冷弯槽钢/Q235-A,螺纹连接。后防护采用冷弯槽钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。 |  |  |
| 【底盘技术参数】 |  |  |  |
| 底盘型号 | HFC1081K2F | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 江淮牌 | 生产企业 | 安徽江淮汽车股份有限公司 |
| 外形尺寸 | 6810×1995×2216 | 轮胎数 | 6 |
| 接近角/离去角 | 24/13 | 轮胎规格 | 7.50-16,8.25-16 |
| 钢板弹簧片数 | 9/12,9/6+6 | 前轮距 | 1665 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距 | 1525 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 |  |  |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
| ISF3.8s4141 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 105 |

联系人：黄培华

联系电话：13886897711